Замовник: Городоцька районна державна адміністрація 	                              Об’єкт №49/2020

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки щодо відведення її для обслуговування водозабору «Керниця» на території Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області.

ФОП _________ М.Лопушанський

ГАП_________ М.Лопушанський

Зміст пояснювальної записки:

- Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ),

Підстава для розроблення детального плану території.

- Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

- Стисла історична довідка.

- Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель;

- характеристика об‘єктів культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

5.   Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується.

6.   Характеристика видів використання території.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

8.    Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.

9.     Основні принципи планувально-просторової організації території.

10.   Житловий фонд та розселення.

11.   Система обслуговування населення.

12.   Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

13. Інженерне забезпечення території.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

15. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон.

16. Містобудівні заходи по поліпшенню стану навколишнього  середовища.

17. Першочергові заходи.

18. Перелік вихідних даних.

19. Основні техніко-економічні показники ДПТ.

20. Додатки

Перелік  матеріалів  детального  плану  території  (ДПТ)

- Пояснювальна записка     –   1 том.

- Графічні матеріали           –   5 аркушів.

Склад графічних матеріалів:

1.  Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (фрагмент генплану).                                                        М  1:  5000   лист  № 1

2.  Опорний план, план існуючого використання території та схема планувальних обмежень                                                                          М  1:  2000  лист  № 2

3.  Проектний план з планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту і пішоходів                                                                           М  1: 2000  лист  № 3

4.  Схема інженерної підготовки території та вертикального планування підготовки території. Схема інженерних мереж.                              М  1:  2000  лист  № 4

1. Підстава для розроблення детального плану  території  (передмова).

Детальний план території земельної ділянки щодо відведення її для обслуговування водозабору «Керниця» на території Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області розроблений на замовлення Городоцької районної державної адміністрації згідно розпорядження № 564 від 3.12.2019  року.

В проекті ДПТ опрацьовано планувальне рішення використання території площею ~ 11,9  га (див. додаток до завдання на розроблення ДПТ). Розрахунковий термін реалізації ДПТ –15 років, в тому числі І - ша черга – 5 років.

В проекті враховані основні рішення Схеми планування території Львівської області, розробленого розробленого ДП ДІПМ «Містопроект»  (м. Львів) у 2009 році.

Проект розроблений у відповідності з:

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

ДБН В-2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в східній частині території Керницької сільської ради в південно-східній частині за межами м. Городок і обмежена з півночі житловими територіями та межею м. Городок, з заходу, півдня та сходу територіями особистих селянських господарств, неужитків, територій для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та землі запасу, з півдня  – територія с. Артищів та колишнього господарського двору.

1.Підстава для розроблення детального плану території.

ДПТ земельної ділянки щодо відведення її для обслуговування водозабору «Керниця» на території Керницької сільської ради розроблений на підставі Розпорядження  Городоцької районної державної адміністрації  № 564 від 3.12.2019  року.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею орієнтовно 11,9 га, з яких 3,8836 га – сумарна площа проектованих ділянок інженерного забеспечення. Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 15 років, в тому числі 1-ша черга - 5 років.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН В-2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», Поставнова Кабінету Мініструів України від 18.12.1998 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

2. Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівельних умов

Керниця — село  в Городоцькому районі Львівської області. Орган місцевого самоврядування — Керницькасільська рада.

Розташоване за 29,4 км від Львова, та 6,5 км від  Городка.

Населення с. Керниця 1500 становить осіб.

Населення Керницької сільської ради становить – 3019 осіб.

Клімат:

Температура повітря

Зміна величини сонячної радіації протягом доби і року зумовлює відповідний добовий і річний хід температури повітря в районі. За 50 років (1945-1994 рр.) абсолютний максимум температури повітря становив +37°, абсолютний мінімум дорівнював -33°. Середньорічна температура повітря — 8,1° (по Україні — 6°-13°, у світі — 14°), середня температура найтеплішого місяця (липня) дорівнює +18,2°, найхолоднішого (січня) дорівнює -4,3°. Амплітуда температур — 22,5°. Період з середньодобовими температурами вище 0° триває в середньому 265 днів і за цей час нагромаджується 2936 позитивних температур, вище 5° (час вегетації невибагливих до тепла рослин) — 214 днів, вище 10° — 163 дні, вище 15° (час вегетації теплолюбних рослин) — 102 дні. Кожна з рослин восени закінчує вегетацію при тій температурі повітря, при якій починала її весною.

Дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0°, 5°, 10°, 15° і тривалість періоду з температурою більшою від вищеподаних видно з таблиці (за Проць-Кравчук Г. Л.):

| Таблиця 2. Дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0°, 5°, 10°, 15° і тривалість періоду з температурою більшою від вищеподаних (за Проць-Кравчук Г. Л.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт | 0° |  |  | 5° |  |  | 10° |  |  | 15° |  |  |
|  | весна | осінь | дні | весна | осінь | дні | весна | осінь | дні | весна | осінь | дні |
| Городок | 7,03 | 27,11 | 265 | 1,04 | 1,11 | 214 | 27,04 | 7,10 | 163 | 25,05 | 4,11 | 102 |

Середня тривалість безморозного періоду становить 160 днів, мінімальна і максимальна — відповідно 122 і 243 дні. Заморозки в незимові місяці бувають у березні, квітні, травні, вересні, жовтні та листопаді. За 25-річний період (1965-1990 рр.) заморозки в березні і листопаді були кожного року. В інші місяці, наприклад, у квітні, жовтні вони були рідше, в травні — 7 років з 25, у вересні — 1 рік з 25. Найраніший осінній заморозок був 27 вересня, найпізніший весняний — 27 травня. Глибина промерзання ґрунту з листопада до березня коливається в межах 2-75 см (Оброшинська АМС).

Характерною рисою теплового режиму Городоччини є значне відхилення температур повітря (середньодобових, середньомісячних і середньорічних) від багаторічних середніх показників. Це добре видно із спостережень за погодою на Оброшинській АМС, де середня річна температура повітря за багато років становила 7,3°, коливаючись в окремі роки від 6° до 8,9°, середня температура повітря січня становила -4,4 , коливаючись від -1,3° до -10,8°, а середня температура повітря липня дорівнювала 17,3°, коливаючись від 14,6° до 19,5°. Найхолоднішим місяцем року вважається січень, але в 10 із 25 років спостережень таким був лютий. Така ж картина спостерігається і з найтеплішим місяцем року — липнем: за 25 років серпень був тепліший від липня 7 разів, а червень — 3 рази. (Дані взяті за період 1965-1990 рр.).

Вологість повітря

Особливістю клімату району є висока вологість повітря. Виділяють абсолютну і відносну вологість повітря. Середня абсолютна вологість повітря для Городка становить 9,2 мб за рік. Вона більша влітку і вдень, менша взимку і вночі. Середня величина відносної вологості повітря Становить 77%. Вона буває найвищою в осінньо-зимовий період (81-86%) і найнижчою у весняно-літній період (62-69%). Змінюється вона і протягом доби: вночі — вища, вдень — нижча. За період 1965-1990 рр. вологість повітря в Городку за місяцями мала такі середні величини:

| Таблиця 3. Середня вологість повітря у м. Городок за період з 1965 по 1990 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяці року | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сер. |
| Абсолютна вологість повітря в мб | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 7,6 | 10,9 | 13,9 | 15,9 | 15,2 | 12,1 | 9,2 | 6,5 | 5,1 | 9,2 |
| Відносна вологість повітря у % | 85 | 81 | 77 | 63 | 62 | 71 | 78 | 79 | 77 | 81 | 84 | 86 | 77 |

### Хмарність

На території району хмарна погода домінує протягом року. Цьому сприяють як місцеве поверхневе випаровування, так і насичене вологою повітря, принесене циклонами з Атлантики. Хмарність у районі становить 66-70%. За рік буває в середньому 42 безхмарних дні, а похмурих і напівхмарних — 323 дні. Найбільше похмурих днів припадає на холодний період року, найменше — на теплий. У небі Городоччини можна спостерігати протягом року 10 видів хмар, найголовнішими з яких є шаруваті, купчасті, перисті та їх різновиди: шарувато-купчасті, перисто-купчасті, шарувато-дощові та купчасто-дощові.

Порівняно з хмарами тумани є малорухомими і швидкоминучими. За рік нараховується в середньому 60 днів з туманами, з яких на холодний сезон припадає 42 дні, на теплий — 18 днів.

- Оцінка існуючої ситуації

Аналіз стану навколишнього середовища

Ділянка ДПТ знаходиться в східній частині території сільської ради.

Навколо ділянки проектування розташовані:

- з північної  та західної меж – межа м. Городок, житлові території ,паї, неужитки та вулиця  Гната Хоткевича ;

- зі східної – вул.. Артишівська, території неужитків;

- з південної межі – автошлях М 11 міжнародного значення, території паїв та неужитків, с. Артищів.

Використання території

На даний час проектована ділянка ДПТ площею 11,9 га знаходиться на території лук та неужитків. На території ДПТ наявні 6 існуючих свердловин з прилеглими до них територіями.

  - Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)

На території проектованих ділянок наявні 7 нежитлових будівель для обслуговування інженерних споруд.

  - Характеристика об'єктів культурної спадщини

На території опрацювання об'єкти культурної спадщини відсутні.

  - Характеристика інженерного обладнання

Територія безпосередньо навколо ДПТ забезпечена електропостачанням. Кожна ділянка проектування оснащена трансформаторним пунктом які живляться від повітряної лінії електропередач 10 кВ.

  - Характеристика транспорту

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з автошляху М 11 Львів-Шегині, а далі по польових дорогах.

Громадський транспорт представлений автобусами (маршрутними таксі), маршрути які проходять по даному автошляху.

  - Характеристика озеленення і благоустрою

Озеленення території представлене самосівом (малоцінні види дерев та чагарників). Благоустрій відсутній.

  - Планувальні обмеження

На ділянку ДПТ розповсюджуються наступні планувальні обмеження:

- межа І-го поясу водозабору;

- межа ІІ-го поясу водозабору;

- Охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10м;

- Охоронназона канави – 6м;

- Зона охоронюваного ландшафту;

- Санітарно-захисна зона від автошляху М 11 – 100м.

Інші планувальні обмеження відсутні.

Правовий режим першого поясу ЗСО

У межах першого поясу ЗСО:

1) здійснюється:

-  планування, огородження,  озеленення  та монтування охоронної 
сигналізації;

-  каналізування будівель з відведенням стічних вод у  найближчу 
систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні 
споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;

-  відведення стічних вод за межі цього поясу;

2) забороняється:

- перебування сторонніх   осіб,    розміщення    житлових    та 
господарських  будівель,  застосування  пестицидів,  органічних  і 
мінеральних добрив,  прокладення трубопроводів, видобування гравію 
чи   піску   та   проведення   інших  будівельно-монтажних  робіт, 
безпосередньо не  пов'язаних  з  будівництвом,  реконструкцією  та 
експлуатацією водопровідних споруд та мереж;

-     скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;

-    проведення головної рубки лісу.

Правовий режим другого поясу ЗСО

У межах другого поясу ЗСО:

для підземних, джерел водопостачання:

1) здійснюється:

- регулювання відведення   територій   під  забудову  населених 
пунктів,  спорудження  лікувально-профілактичних   та   оздоровчих 
закладів,  промислових  і сільськогосподарських об'єктів,  а також 
внесення  можливих  змін  у  технологію  виробництва   промислових 
підприємств,  пов'язаного  з  ризиком  забруднення  підземних  вод 
стічними водами;

- благоустрій промислових  і  сільськогосподарських   об'єктів, 
населених   пунктів   та   окремих   будівель,  їх  централізоване 
водопостачання,  каналізування, відведення забруднених поверхневих 
вод тощо;

- виявлення, тампонування   (або   відновлення)   всіх  старих, 
недіючих,  дефектних або неправильно експлуатованих свердловин  та 
шахтних    колодязів,    які   створюють   небезпеку   забруднення 
використовуваного водоносного горизонту;

-     регулювання будівництва нових свердловин;

2) забороняється:

- забруднення територій покидьками,  сміттям,  гноєм, відходами 
промислового виробництва та іншими відходами;

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів,  пестицидів 
та  мінеральних  добрив,  накопичувачів,  шламосховищ   та   інших 
об'єктів,  які  створюють  небезпеку  хімічного забруднення джерел 
водопостачання;

- розміщення кладовищ,  скотомогильників,   полів   асенізації, 
наземних   полів   фільтрації,   гноєсховищ,   силосних   траншей, 
тваринницьких    і    птахівничих     підприємств     та     інших 
сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного 
забруднення джерел водопостачання;

-  зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;

- закачування відпрацьованих   (зворотних)   вод   у   підземні 
горизонти,  підземне складування твердих відходів та розробка надр 
землі;

-  проведення головної рубки лісу.

5. Розподіл території по функціональному призначенню. Розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується

За функціональним призначенням 32,6% території проектування є території інженерної інфраструктури. Територія ДПТ доповнюється 6-ма ділянка для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури для обслуговування водозабору "Керниця" та обмежується ЧЛ автошляху міжнародного значення М 11 та вулиць Артишівська та Гната Хоткевича, які займають біля 67,4% від загальної площі ДПТ.

6.  Характеристика видів використання території

В межах ДПТ передбачено наступні види використання території:

- території інженерної інфраструктурт;

- транспортного призначення.

7.  Переважні, супутні і допустимі види використання територій

Основним видом використання території в межах ДПТ є території інженерної інфраструктури.

ІН - 2 - об’єкти інженерних мереж.

Відносяться об’єкти тепломережі, котельні, магістральні мережі водопостачання, каналізації, дощової каналізації, та газопостачання, споруди водозаборів, водоочистки, насосні станції, КОС, очисні споруди дощових стоків, ГРС, ГРП, господарські споруди для обслуговування систем.

ТР - 2 – зони транспортної інфраструктури (вулична мережа).

Відносяться території вулиць, майданів (у межах червоних ліній) доріг. Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: - проїзна частина; - тротуари - розділювальні і технічні смуги; - велодоріжки; - лінії громадського транспорту. 11 Супутні види забудови та іншого використання: - засоби регулювання вуличного руху (дорожні знаки, світлофори, бар'єрне засоби освітлення вулиць; - підземні інженерні комунікації і споруди; - наземні пішохідні переходи; - зупинки громадського транспорту. Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: - наземні та надземні інженерні комунікації; - підземні та надземні пішохідні переходи; - озеленення розділювальних і технічних смуг; - рекламні щити, установки, розтяжки, тощо; - малі архітектурні форми, кіоски, ятки; - тимчасові стоянки автотранспорту; - тимчасові стоянки для велосипедистів; споруди АЗС - тимчасово.

8. Основні принципи планування та забудови території

Формування планувальної структури та архітектурної композиції

Проектне рішення детального плану території базоване на:

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- врахуванні існуючої мережі вулиць;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- побажаннях та вимогах замовника – Городоцької районної Державної адміністрації, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом та власника ділянки;

- врахуванні інтересів власників сусідніх земельних ділянок;

- взаємозв'язках планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану.

В межах території детального плану пропонується принципова схема розташування ділянок та ЧЛ вулиць.

Передбачається встановлення конфігурації ділянок а також розташування основних будівель з врахуванням нормативних розривів від меж ділянок ,лісу та між забудовою .

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранична висота будівлі – 10 м.

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50% (Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 Додаток Г.2 (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)).

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – не розраховується;

4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній / ліній регулювання забудови  –3м / без відступу.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші зони охорони) –– охоронна зона канави – 6 м, охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10м, санітарно-захисна зона автошляху – 100м, зона охоронюваного ландшафту м. Городок.

6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – згідно протипожежних, побутових та інсоляційних розривів.

7. Зони охорони інженерних комунікацій – згідно будівельних норм.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань, згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - вимагаються в обсягах, що визначаються розробником проектної організації;

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): не регламентується;

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку –  з автошляху М 11 та вул.. Гната Хоткевича по проектованих вулицях;

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – зберігання та стоянка в межах ДПТ, на території ділянок.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – цінності немає.

9. Житловий фонд та розселення

Житлової забудови не передбачено.

10. Система обслуговування населення

Торгове та побутове обслуговування буде забезпечене проектованими об’єктами громадського обслуговування в межах м. Городок.

11. Вулична мережа. Транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів

Доступ до території проектованого кварталу пропонується від автошляху міжнародного значення М 11 по проектованих вулицях (прокладених частково на основі існуючих грунтових доріг).

Рух транспорту та пішоходів передбачено в межах проектованих ЧЛ.

Стоянка та зберігання автомобілів передбачаються в межах ділянок.

12. Інженерне забезпечення. Розміщення магістральних інженерних мереж, споруд

Територія ДПТ забезпечена інженерними комунікаціями.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території. Вертикальне  планування  і  використання підземного простору

Територія проектованого району щодо вертикального планування переважно сформована,  тому  потребує лише часткової інженерної  підготовки.

# В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- А)  вертикальне планування території; Б)  поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталей 1 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:

- підготовку території для будівництва на ній житлових споруд з максимальним збереженням існуючого рельєфу;

- забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);

- створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проектованих проїздів.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою (кюветами, канавами або лотками) та закритою (дощова каналізація), в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню.

Для забезпечення цивільного захисту населення кварталу проектування передбачено ряд наступних заходів:

- А) Укриття людей

-	передбачати пристосування споруд подвійного призначення, а саме: наземні, або підземні споруди що можуть бути використані за основним функціональним призначенням і для захисту людей та найпростіші укриття - цокольні або підвальні приміщення, що знижують комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій в проектованій забудові в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у готовність) передбачити 24 години. Проектом ДПТ передбачено підвальні приміщення в кожному будинку у випадку надзвичайних ситуацій . Дані підвальні приміщення можуть бути пристосовані і використовуватись як найпростіші укриття населення.

У випадку відсутності в будинку підвальних приміщень, які можна пристосувати під місце укриття на території ділянки на відстані не менше 10 м від будинку на території без твердого покриття споруджуються найпростіші укриття – щілини.

- місцем збору евакуйованого населення кварталу проектування може передбачатись відкритий простір (поле), північніше території проектування. Кінцево місце евакуації населення визначається відповідним розділом ІТЗ ЦЗ (ЦО) генерального плану населеного пункту.

- шляхи евакуації та система оповіщення населення плануються на весь населений пункт у відповідному розділі ІТЗ ЦЗ генерального плану населеного пункту.

- Б) Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування людей про них передбачається із використанням електросирени типу С-40 та гучномовця із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Львівської області та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

- В) Протипожежне водопостачання

- Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до Сніп 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При проектуванні водопроводу по вулицях в межах ДПТ передбачити, що проектований водопровід повинен бути закільцьований та містити пожежні гідранти з нормованим кроком.

На наступних стадіях проектування слід звернути увагу  на дотримання вимог ДБН щодо протипожежних відстаней між житловими громадськими, господарськими будівлями (додаток 1.1 ДБН 360-92**), нормативних відстаней до охоронних зон, обов’язкового влаштування систем блискавкозахисту тощо.

Згідно вимоги діючих ДБН проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ розробляються з врахування рішень розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ІТЗ ЦЗ) генерального плану міста. Даний розділ виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.  Рішення ІТЗ ЦЗ для даного кварталу будуть розроблені у складі розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану.

Зважаючи на відсутність на території ДПТ потенційно небезпечних об‘єктів , а також потенційних чинників надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру схема цивільного захисту в даному генеральному плані згідно завдання , погодженого Головним управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області не розробляється.

14. Комплексний благоустрій та озеленення територій

При проектуванні ДПТ було передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: облаштування проїзної частини та тротуарів в межах червоних ліній, влаштування зовнішнього освітлення, збереження та впорядкування зелених насаджень та водостічних канав поруч.

15.Містобудівні заходи по поліпшенню стану навколишнього  середовища

За результатами аналізу сучасного стану території з виявленням обмежень розвитку за принципами збереження і раціонального використання земельних ресурсів, дотримання нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище територій з урахуванням потенційних його можливостей, дотримання санітарних нормативів, встановлення санітарно-захисних зон для житлової забудови та відкритих водоймищ, охорони джерел водопостачання, попередження їх забруднення, та шкідливих впливів схемою планування встановлено, що на проектованій території відсутні особливо цінні землі  і зелені насадження, залягання корисних копалин, а також наявність поблизу об’єктів заповідних територій. У ході реалізації містобудівного обґрунтування необхідно враховувати наступні вимоги:

- при розміщенні об’єктів матеріального виробництва середовищно–захисні заходи повинні забезпечувати створення нормативних санітарно-захисних зон;

- планувальними засобами передбачати заходи з інженерної підготовки території шляхом вертикального планування з організованим відведенням дощових і талих вод на проїзди і в лотки з метою запобігання  ерозії ґрунтів і їх підтоплення.

- Обов’язковим є проведення робіт з пониження рівня ґрунтових вод;

- в ході організації виробничих процесів обов’язково відображати відомості про кількість і характеристику стічних вод, баланс водоспоживання та водовідведення, проектні рішення з очищення стічних вод, обробки осадів та можливості їх утилізації обґрунтовувати з урахуванням створення централізованої системи каналізації з будівництвом єдиних очисних споруд глибокої біологічної очистки. Перед спуском стоків в каналізаційну мережу проводити попередню очистку на очисних спорудах підприємств з тим, щоб концентрація стічних вод була нижче допустимої норми;

- обґрунтовувати рішення із запобігання (зменшення) утворення та виділення забруднюючих атмосферу речовин та вибору устаткування, апаратури для очищення викидів в атмосферу, включаючи характеристику заходів щодо регулювання викидів у період несприятливих метеорологічних умов;

- надавати найменування забруднюючих речовин, їх кількісну та якісну характеристики, в тому числі тих, що мають ефект сумації згідно з додатком 3 ГОСТ 17.2.3.02, а також характеристики можливих аварійних викидів;

- максимально зберігати зелені насадження, а також проводити  озеленення в місцях вільних від забудови, які визначені містобудівним обґрунтуванням;

- проводити благоустрій території;

- домагатися розміщення об’єктів з безвідходними технологіями, передбачати  рішення щодо зменшення утворення відходів, заходи щодо утилізації відходів безпосередньо на підприємствах чи в інших місцях, куди їх намічено передавати, тощо.

При розробленні ТЕО на будівництво конкретних об’єктів обов’язковим є підготовка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) відповідно до Державних Будівельних Норм України.

При організації санітарної очистки, промислові відходи, що нагромаджуються на проектованій території у відведених місцях розташування сміттєзбірних контейнерів, пропонується транспортом комунальних підприємств вивозити і утилізувати на сміттєзвалищі м. Городок.

В межах комунальної зони проектованого комплексу передбачається планово-регуляторна система очистки. Питання  вивозу та утилізації промислових відходів повинно вирішуватися на подальших стадіях проектування бо в даний час не відомо які виробництва будуть розташовані на даній території і тип і об’єм відходів.

На території об’єктів передбачені місця збору промислових відходів, які в подальшому повинні сортуватися та утилізуватися на ліцензованих підприємствах, а побутові відходи та наближені до них повинні утилізуватись спільно на сміттєзвалищі або на сміттєпереробному заводі м. Городок.

16. Першочергові заходи

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.    Черговість   реалізації   ДПТ  наступна:

1-га черга

а)  виготовлення та погодження містобудівної документації;

б) встановлення меж ділянок;

в) прокладання необхідного інженерного забезпечення

2-га черга

а)  розширення вулиць, проїздів та пішохідних проходів.

б)  проведення комплексного благоустрою на території передбачається за рахунок коштів міської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

17. Перелік вихідних даних

1. Завдання на проектування та рішення про розроблення ДПТ.

2. Геодезичне знімання М 1:1000, надане замовником.

3. Карта з нанесеними інженерними мережами на топографічному зніманні.

18. Основні техніко-економічні показники детального плану

| № | Показники | Одиниця виміру | Вихідний рік 2020р. | Перша черга 2025р. | Розрахунковий термін 2035 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територія (в межах детального плану), всього в тому числі: | га | 11,8632 | 11,8632 | 11,8632 |
| 1. | Територія інженерної інфраструктури | га | 2,3164 | 3,8836 | 3,8836 |
| 2. | Територія ЧЛ та проїздів | га | 6,7853 | 7,9796 | 7,9796 |
| 3. | Території сільськогосподарського призначення (паї) |  | 1,5672 | - | - |

Проект землеустрою для території в межах ДПТ  розробляється згідно угоди ліцензованою землевпорядною організацією.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом  сільської   ради протягом 30 днів з дня його подання. Виконавчий орган сільської   ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території не підлягає експертизі.

19. Додатки

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Відповідно до даних натурних обстежень, інженерно-топографічних вишукувань детальним планом території передбачено такі містобудівні умови та обмеження щодо використання земельної ділянки в межах проектування.

Назва об’єкта будівництва :  ДПТ земельної ділянки щодо відведення її для обслуговування водозабору «Керниця» на території Керницької сільської ради Городоцького району Львівської області.

2. Інформація про замовника: Городоцька районна державна адміністрація

3. Вид будівництва: -

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта:  Керницька сільська рада водозабір «Керниця»

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  ділянкою: витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

6. Площа земельної ділянки: площа ДПТ–11,9га, площа проектованих ділянок – 3,8836 га.

7. Цільове призначення земельної ділянки: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) для обслуговування водозабору "Керниця"

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план м. Городок, Схема планування території Львівської області;

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія інженерної інфраструктури;

10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва:

- площа земельних ділянок 3,8836 га;

- площі забудови, замощення та озеленення визначатимуться на подальших стадіях проектування. Орієнтовні площі наведені в техніко-економічних показниках даної пояснювальної записки.

11. Гранично допустима висота будівель: 10 м

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: 50%

13. Максимально допустима щільність населення: не розраховується;

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови: не менше 3 метрів

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охорони ландшафту: охоронна зона автошляху – 100м, охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10 м, охоронна зона канави – 6м.

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків та споруд: 8м

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: 10м – охоронна зона ЛЕП 10 кВ, охоронна зона водогону – 10 м, охоронна зона газопроводу – 10м.

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не вимагається

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; замощення під’їздів асфальтобетоном; озеленення вільної від забудови території (посів багаторічних трав, посадка дерев, влаштування клумб). Територія ділянок озеленюється по периметру, смугою захисих насаджень.

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   безперешкодний під’їзд до всіх частин будівель, забезпечити безперешкодні підходи до кожного з входів в об’єкти проектування ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Входи у виробничі, адміністративно-побутові та інші допоміжні будівлі повинні бути обладнані пандусами з похилом не більше ніж 1:12 та іншими спеціалізованими підйомними пристроями.

21.  Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць:

У передзаводських зонах і в адміністративно-громадських центрах виробничих територій слід передбачати відкриті або закриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів. Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів людей з інвалідністю допускається розміщувати на території підприємства

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає

23. Додаткові вимоги: немає;

Забезпечити встановлення технологічного обладнання яке відповідає сучасним нормам щодо впливу на навколишнє природнє середовище