Об’єкт:  01-11/2021д

Замовник:  Городоцька міська рада

Детальний план території

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки

ТзОВ "АСПРАТА" з "для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості" на "для будівництва

об'єктів житлової та громадської забудови" в межах

території Городоцької міської ради Львівської області.

ТОМ  І

Фізична особа – підприємець ________________Рижий В. І.

Головний архітектор проекту________________Шеремета М. Д.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора

у галузі розроблення містобудівної документації АА №000736

Львів – 2022

Зміст пояснювальної записки :

- Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)

- Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.

- Стисла історична довідка (за потреби).

- Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

8.   Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

9.   Основні принципи планувально-просторової організації території.

10. Житловий фонд та розселення.

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

16. Охорона навколишнього природного середовища (стратегічна екологічна оцінка).

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники.

20. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями (за наявності).

- ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

ТОМ І  Детальний план території

-	Пояснювальна записка – 1 том.

-	Графічні матеріали – 6 аркушів

Склад графічних матеріалів:

1. Схема розташування території ДПТ в планувальній структурі населеного пункту

2. План існуючого використання території  суміщений з опорним планом та  схемою планувальних обмежень.  М 1:1000.

3. Проектний план суміщений з схемою організації руху транспорту та пішоходів.

Масштаб 1:1000.  Техніко-економічні показники.

4. Схема планувальних обмежень суміщена з схемою інженерних мереж і споруд та використання підземного простору.  М 1:1000.

5. План червоних ліній. М 1:1000.

6. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.  М 1:1000.

7. Креслення поперечних профілів вулиць та проїздів. М 1:200.

Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ТзОВ "АСПРАТА" з "для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості" на "для будівництва об'єктів житлової та громадської забудови" в межах території Городоцької міської ради Львівської області розроблений  на замовлення  та згідно рішення  Городоцької міської ради №2512 від 23.09.2021р.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території ділянки орієнтовною площею  5,9391 га. Територія ДПТ знаходиться в східній частині м. Городок на території Городоцько міської ради

В дану територію входить земельна ділянка площею 4,0000 га, яка відноситься до земель, на яких передбачено розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Проектним рішенням передбачається розподіл ділянки для розміщення кварталу індивідуальної житлової та громадської забудови для забезпечення більш ефективного використання забудови.

Розрахунковий термін  ДПТ – 20 років (аналогічно до генерального плану населеного пункту), в тому числі 1-ша черга – 3-7 років. В проекті враховані основні рішення  генплану м. Городок, розробленого ДП ДІПМ «Містопроект» та затвердженого рішенням № 623 Городоцької міської ради від 23 грудня 2016 р.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2018» Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

- Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

В природному та геоморфологічному відношенні територія проектованих земельних ділянок розташована в межах розчленованої горбистої і хвилястої денудаційно-акумулятивної Городоцько-Комарівнівської височини Передкарпаття, в лівому борті долини р. Верещиця (басейн р. Дністер).

В геологічній будові ділянки до глибини 6,00 м беруть участь породи четвертинного та неогенового віку.

Четвертинні відклади (Q) представлені техногенними, елювіальним та алювіально-делювіальними відкладами.

З поверхні вся територія майданчика покрита елювіальними грунтами рослинного шару, потужністю 0,4-0,75 м. Грунтово-рослинний шар представлений суглинком туго пластичним, гумусованим, буровато-коричневим.

Під вищезгаданими грунтами залягають алювіально-делювіальні відклади. Представлені вони супісками пластичними. Потужність суглинків змінюється від 1,0 м до 3,4 м. Супіски пластичні, бурі та темно-коричневого кольору, гніздами озалізнені, з прошарками і гніздами суглинку і піску.

Рельєф ділянки спокійний з невеликим ухилом в південно-західному напрямку. Перепад висот в цілому на проектованій території складає 3,75 м.

Клімат даного району помірно-континентальний, вологий, з м’якою зимою і не жарким літом, значними опадами, затяжною весною і осінню.

Середня місячна температура січня - -5˚С, липня +17˚С, середня річна - + 6,7˚С.

-	Абсолютний максимум температури +37˚С, мінімум -33˚С

-	Середня температура найхолоднішого п’ятидення -20˚С

-	Середня температура найхолоднішого періоду -9˚С

-	Середня температура опалюваного сезону -0,2˚С його тривалість – 191 день

-	Середня тривалість безморозного періоду 160 днів

-	Середня глибина промерзання ґрунту 40 см, максимальна – 82 см.

-	Середня місячна відносна вологість повітря в 13.00 в січні 80%, в липні -58%

-	Кількість опадів за рік становить 798 мм, рідкі і змішані опади становлять 702 мм.

-	Середня із максимальних декадних висот снігового покриву становить 18 см.

Переважаючий напрямок вітрів:

Зимою – західний і південно-західний

Влітку – західний і північно-західний

Соціально-економічні та містобудівні умови

Ресурсний потенціал населеного пункту залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників, що сприяють розвитку міста або ж його обмежують.

До зовнішніх  чинників,  що  сприятимуть  освоєнню  проектованої  території  відносяться:

- розташування м. Городок в межах  зони  приміського розселення м. Львів, що сприяє містобудівному освоєнню території даного населеного пункту;

- розташування території біля магістральних автошляхів – міжнародна автодорога (М11), що проходить через м. Городок від м. Львів і далі в напрямку с. Шегині, наявність яких сприяє розміщенню об'єктів автосервісу, логістики, виробництва.

Згідно генерального плану м. Городок (який розроблений ДП ДІПМ «Містопроект») ділянка проектування розташована в межах населеного пункту.

3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА (за потреби)

Територія проектування ДПТ знаходиться у північно-східній частині населеного пункту м. Городок. Територія не знаходиться в межах охоронних зон пам‘яток історико-культурної спадщини. Складення історичної довідки для розміщення даного об‘єкту не вимагається.

4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

- стан навколишнього середовища;

В даний момент територія проектування ділянки А відповідно до креслень ДПТ вільна від забудови.

З північної та східної сторін відповідно біля території проектування проходить асфальтована дорога міжнародного значення (М11) Львів-Шегині та дорога місцевого значення Городок-Керничанка.

З західної сторони територія проектування межує з ділянками, які передбачені для об’єктів придорожнього сервісу відповідно до розробленого детального плану ФОП Рижий В.І.

З південної сторони проходить канава з прибережною захисною смугою 25 м та повітряна лінія електропередач  ЛЕП 10 кВ з охоронною зоною 10 м від крайнього дроту.

Через ділянку проходить кабель зв’язку, електричний кабель. З південної межі ділянки відповідно розташовані сільськогосподарські угіддя.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний.

Рослинність (багаторічні насадження) на даній території будівництва відсутня.

Об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) в зоні впливу планованої діяльності відсутні.

- використання території;

Територія на якій передбачається будівництво та обслуговування громадської та житлової забудови розташована на ділянці площею 4,0000 га і відноситься до земель на яких передбачено розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Городоцької територіальної громади.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північно-східній частині міста і обмежена:

- з  півночі – землі загального користування (дорога міжнародного значення М-11 Львів-Шегині), територією придорожнього сервісу – існуюча АЗС та автомийка з кафе;

- з сходу – землі загального користування (дорога місцевого значення Городок-Керничанка);

- з півдня – канава з прибережною захисною смугою 25 м;

- з заходу – землі які знаходяться в користування та у власності ФОП Гіркова та ФОП Назаренко для обслуговування авто мийки та придорожнього сервісу відповідно до розробленого ДПТ ФОП Рижий В.І.

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

На території розроблення детального плану на час проектування будівлі та споруди відсутні.

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

На території опрацювання об‘єкти культурної спадщини та землі історико-культурної спадщини відсутні.

- характеристика інженерного обладнання;

Станом на час проектування на проектованій території в межах ДПТ є ряд існуючих інженерних мереж, а саме:

- з північної межі електричний кабель та кабель зв’язку, лінія ЛЕП 10 кВ;

- по середині ділянки проходить кабель зв’язку;

- з східної межі до межі ділянки підходить ЛЕП 10 кВ та вздовж її газопровід середнього тиску;

- з південної межі на проектованій території біля межі ділянки проходить ЛЕП 10 кВ;

- з західної межі ділянки на віддалі 250 м проходить чавунний водопровід діаметром 300 мм, що дає можливість підключення до проектованих об’єктів громадської та житлової забудови.

Обмежуючим фактором забудови земельних ділянок є кабель телефонного зв’язку, який проходить майже по середині проектованого об’єкту (охоронна зона 2,0 м).

- характеристика транспорту;

На даний момент транспортне обслуговування території ДПТ здійснюється  від існуючої дороги Городок-Керничанка.

- характеристика озеленення і благоустрою;

Цінні зелені насадження та благоустрій на території проектування відсутні.

Слід зазначити, що проїзди, які проходить повз територію проектування потребують впорядкування та благоустрою, зокрема влаштування додаткових вулиць з твердим покриття та пішохідними доріжками.

- характеристика планувальних обмежень;

Планувальними обмеженнями території ДПТ є:

- охоронна зона лінії електропередач ЛЕП 10 кВ – 10 м від крайнього дроту в кожну сторону,

- зона шумового дискомфорту від автодороги Львів-Шегині,

- охоронна зона телефонного кабелю – 2 м;

- охоронна зона електричного кабелю -

- прибережна захисна смуга канави – 25 м;

- червоні лінії вулиці – 40 м (20 м праворуч та 20 м ліворуч від осі дороги) та 22 м (11 м праворуч та 11 м ліворуч від осі дороги).

Також планувальними обмеженнями є санітарно-захисні зони, які створюють наступні об’єкти:

- АЗС з СЗЗ – 50 м;

- мийка автомобілів – 15 м.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

За функціональним призначенням територія ділянки буде відноситись до територій об’єктів громадської та індивідуальної житлової забудови.

На ділянці проектування передбачається будівництво індивідуальних житлових будинків з необхідним комплексом об’єктів для їх обслуговування (стоянок автомобільного транспорту, майданчиків відпочинку, трансформаторної підстанції та інше).

Будівлі житлової забудови садибного або зблокованого типу одно, двох або трьохповерхові, капітальні, граничною висотою до 12,00 м.

Максимально-допустимий відсоток забудови відповідно до табл. 6.2. ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій» для трьох поверхового житлового будинку без врахування мансардного поверху становить - 50%.

Громадська забудова включає в себе:

- офісні приміщення, об'єкт торгівлі з закладом харчування (кафе);

- станція технічного обслуговування автомобілів.

Будівлі громадської забудови одно, двох або трьохповерхові, капітальні, граничною висотою до 15,00 м.

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.)

Детальний план території розробляється в зв‘язку із необхідністю зміни  функціонального та цільового призначення земельної ділянки, визначення майбутнього зонування та архітектурно-планувального рішення території проектування.

Проектом згідно намірів органу Городоцької міської ради на території ДПТ передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки із земель "для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості" на "для будівництва об'єктів житлової та громадської забудови".

Проектована житлова та громадська забудова передбачається для розміщення на існуючій ділянці за рахунок нового будівництва.

Встановлення та розташування допустимих видів використання території допускається за умови  виконання  визначених вимог і отримання спеціальних погоджень з відповідними підрозділами органів виконавчої влади та територіальними спеціально – уповноваженими органами центральних органів виконавчої влади та розробником проекту детального плану території.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності.

Території визначені детальним планом необхідно використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану території повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів об’єднаних територіальних громад щодо використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень, та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування житлових кварталів та громадських об’єктів.

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для:

- садибної та блокованої житлової забудови, а саме – для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд;

- громадської забудови – офісних приміщень, закладу харчування, СТОА.

- Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважний вид використання:

- територія будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд (садибна та блокована забудова);

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).

Супутні види – розташування допоміжних об‘єктів для обслуговування кварталу садибної забудови, а саме: громадських об’єктів (заклади харчування, магазини) можлива на перших поверхах індивідуальних житлових будинків.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки:

Загальні дані

а) Назва об’єкту будівництва – будівництво об’єктів житлової та громадської забудови.

б) Інформація про замовника – Городоцька міська рада.

в) Наміри забудови – нове будівництво.

г) документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – не передбачено.

д) Площа земельної ділянки, на яку розробляється ДПТ – 4,0000 га.

е) Цільове призначення земельної ділянки – існуюче – землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

є) Функціональне призначення земельної ділянки – проектоване – будівництво обєктів житлової та громадської забудови.

з) основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва –

1. Загальна площа території				- 4,0000 га;

в тому числі:

2. Площа забудови					- 6912,30 м2;

3. Площа під твердим покриттям			- 22496,43 м2;

4. Площа озеленення					- 16879,56 м2;

5. Щільність забудови				- 17,28 %;

6. Відсоток озеленення				- 42,20 %;

в тому числі:

1. Загальна площа території	 ділянка А		- 3,6013 га;

в тому числі:

2. Площа забудови					- 5710,00 м2;

3. Площа під твердим покриттям			- 19711,73 м2;

4. Площа озеленення					- 16301,27 м2;

5. Щільність забудови				- 15,86 %;

6. Відсоток озеленення				- 45,26 %;

7. Максимально допустима щільність забудови

(садибна забудова)					- 50,00 %;

1. Загальна площа території	 ділянка Б		- 0,3987 га;

в тому числі:

2. Площа забудови					- 5710,00 м2;

3. Площа під твердим покриттям			- 1202,30 м2;

4. Площа озеленення					- 2784,70 м2;

5. Щільність забудови				- 30,16 %;

6. Відсоток озеленення				- 14,50 %;

Містобудівні умови і обмеження забудови (проект)

- Гранично-допустима висота будівель:

– житлова забудова – 12 м;

– громадська забудова – 15 м.

- Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки - 50,00 %.

- Мінімальні відступи проектованих будівель від червоних ліній – 3 м та 6 м,

та лінії регулювання забудови – по лінії регулювання забудови.

- Мінімальні відстані проектованих будівель від меж земельної ділянки – 3 м.

- Планувальні обмеження:

- червоні лінії вулиць (40 м, 22 м, 12,5 м та 9 м);

- лінія регулювання забудови (3 м та 6 м).

- Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – 25 м та 50 м.

- Охоронювані зони інженерних комунікацій до фундаментів будівель та споруд:

- водопровід – 5 м;

- самопливна каналізаційна мережа – 3 м;

- повітряна лінія електропередач 0,4 кВ – 2 м від крайнього дроту;

- повітряна лінія електропередач 10 кВ – 10 м від крайнього дроту;

- кабельна лінія електропередач – 1 м;

- газопровід середнього тиску – 4 м;

- газопровід низького тиску – 2 м;

- телефонний кабель – 2 м;

при проектуванні мереж відстані між сусідніми інженерними комунікаціями приймати у відповідності до вимог додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019.

- Вимоги до необхідності інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - на наступних стадіях проектування.

- Вимоги щодо благоустрою з врахуванням положень Закону України «Про благоустрій населених пунктів» -  забезпечити естетичний вигляд фасадів житлової забудови вздовж дороги, впорядкувати територію житлового кварталу шляхом виконання проїжджої частини з твердим покриттям та пішохідними доріжками, озеленити вільну від забудови і покриття територію, передбачити розміщення елементів благоустрою.

- Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до території проектування від автодороги Львів-Шегині шириною 40 м в червоних лініях, від автодороги Городок-Керничанка шириною 22 м в червоних лініях та Проектований проїзд шириною 12 м, 10 м та 9 м в червоних лініях, примикання до існуючих автодоріг необхідно влаштовувати з нормативними радіусами заокруглення бортового каменю не менше - 8 м.

- Вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту -  в межах території проектування – необхідність влаштування стоянок легкового автотранспорту для обслуговування житлової та громадської забудови.

- Вимоги щодо охорони культурної спадщини – об’єктів історико-культурної спадщини немає.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Проектне рішення детального плану  території базоване на :

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- врахуванні існуючої мережі вулиць та доріг;

- врахуванні сформованої структури незабудованих земельних ділянок;

- побажаннях замовника та інвестора  – врахованих у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи на проектом.

Розміщення кварталу житлової та громадської забудови планується вздовж проектованих автодоріг та вулиць. Проектним рішення прийнята лінійна забудова, яка передбачає розміщення будинків вздовж вулиці по лінії регулювання забудови на відстані 3 м від червоної лінії. Дане рішення не є остаточним і на наступних стадія проектування можливі різні варіанти розміщення житлових будинків як по середині так і вглибині проектованих ділянок з дотриманням вимог детального плану території та чинного законодавства України.

Під’їзди на територію земельних ділянок організовано з північної та східної сторін від існуючих автодоріг з окремим заїздом на кожну ділянку.

На розглянутій території може бути застосований однаковий або різний тип житлових будинків.

Розмір присадибних ділянок коливається в межах 0,0293-0,0618 га.

10. Житловий фонд та розселення.

Згідно з завданням на проектування, проектовані квартали забудовуються житловими будинками садибного та блокованого типу з розміром присадибних ділянок – 0,0293-0,0618 га. Всього в межах забудови згідно з проектним планом передбачено розміщення 50 земельних ділянок

Орієнтовний обсяг загальної площі становитиме 5710 м2. Розрахунок очікуваної чисельності постійного населення даного житлового утворення становитиме орієнтовно 150 особи (виходячи з прийнятої величини коефіцієнту родинності – 3 особи(50×3). Середня житлова забезпеченість у новому житловому фонді складе 38 м2 на 1 особу.

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

Об‘єктами, які обслуговують населення в межах території ДПТ – є заклад харчування, об’єкти торгівлі та СТОА.

Відповідно до другого абзацу розділу 8 детального плану території супутніми видами використання допускається розміщення на перших поверхах індивідуальної житлової забудови закладів харчування або магазинів, які можуть бути використані локально для обслуговування населення в межах проектованої території.

В цілому об’єкти міста Городок представлені навчально-виховним закладами, лікарнями, відділенням зв’язку, Народним домом, закладом громадського харчування, підприємствами торгівлі, виробничими підприємствами, підприємствами логістики та інше.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Відповідно до прийнятого рішення забезпечення під’їзду до житлової забудови передбачається в цілому окремо для кожної ділянки. В'їзд та виїзд на територію земельних ділянок організовано з східної сторони з існуючої автодороги Городок-Керничанка.

Проектовані вулиці та проїзди передбачаються шириною в межах червоних ліній 12,5 м, 10 м та 9 м проїзної частини 5,5 м (дві смуги по 2,75 м кожна) та тротуарів 1,5 м.

Рух транспорту та пішоходів по проектованих вулицях та проїздах – двохсторонній.

Кожен індивідуальний житловий будинок може бути забезпечений гаражем або місцем для зберігання автомобіля за бажанням власника та інвестора земельної ділянки. Окрім того проектним рішенням передбачається розміщення гостьових автостоянок біля житлового кварталу та проектованої громадської забудови і СТОА.

Розрахункова потреба в автостоянках біля об’єктів громадського призначення  розраховується згідно ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій» (ТБ. 10.7.)  виходячи з загальної кількості працюючих, відвідувачів та номерів у відповідних закладах і становить:

- проектований об’єкт:

- ділянка А;

- квартал житлової забудови – 17 машиномісць;

- ділянка Б;

- об’єкт торгівлі (магазини на 400 кв.м. торгової площі – 1-2 машиномісця) = 400:100х2=8 машиномісць;

- об’єкт харчування (кафе на 50 місць у залі – 8-10 машиномісць) =50:100х10=5 машиномісця;

- СТОА на 100 відвідувачів 10 машиномісць = 50:100х10=5 машиномісць.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

Розділ інженерне забезпечення і розміщення інженерних мереж і споруд виконаний на основі архітектурно-планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, природоохоронних правил і норм.

Водопостачання  та каналізація:

Водопостачання.

Проектовані земельні ділянки в межах розроблення детального плану, забезпечуються   підключенням до існуючої мережі господарського питного водопостачання (водопровід діаметром 300 мм).

Для проектованої території в межах ДПТ індивідуальної садибної забудови потреба у воді становитиме, з урахуванням 150 проживаючих – 34,50 м3/добу.

Каналізація.

Для відводу побутових та виробничо-дощових стоків проектом передбачені наступні системи каналізації:

- Побутова

- Виробничо-дощова.

Побутові води з будівель громадського призначення попадають на локальні очисні споруди. Проектом передбачені локальні очисні споруди біологічної очистки води типу «БІОТАЛ» продуктивністю до 20 м3/добу.

Розміри санітарно-захисної зони від установок продуктивністю від 1,5 до 25 м3/добу - 5 м.

Майданчикові мережі побутової каналізації передбачені з керамічних труб діаметром 150мм, в місцях перетину водопроводу – з чавунних труб з охоронною зоною  - 5 м.

Для відводу поверхневих стоків передбачається влаштування дощової  каналізації.

Стоки з території відводяться самопливом в проектовану дощову каналізацію. Частина поверхневих вод з місць відстою автотранспорту підлягає очистці на локальних очисних спорудах. Очищені води направляються через проектовану каналізацію дощових і талих вод з відводом в стічну меліоративну канаву.

Для забезпечення відведення господарсько-побутових стоків для кожного житлового будинку передбачається влаштування локальних очисних споруд біологічної очистки води продуктивністю до 1 м3/добу з подальшим виведенням в канаву.

Необхідний об’єм відведення господарсько-побутових стоків становитиме – 19,32 м3/добу.

Відведення поверхневих стоків.

Для відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи рельєф місцевості передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає.

Санітарна очистка.

Проектним рішенням передбачається планово-подвірна система очищення з вивозом твердих побутових відходів на сміттєве звалище.

При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для проектованого будинку складає близько 4,20 тонни на рік.

Побутові відходи вивозяться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.

Газопостачання та теплопостачання:

Відповідно до прийнятого проектного рішення забудови житлового кварталу на І чергу та розрахунковий періоди передбачається підключення до існуючої мережі газопроводу середнього тиску.

Враховуючи постійне подорожчання енергоресурсів проектним рішенням передбачається для забезпечення теплопостачанням окремого кожного будинку влаштування автономного опалення двох типів, а саме з застосуванням;

- двохфункційного електричного котла;

- двохфункційного твердопаливного котла.

Потреба у газі проектованої забудови складає 57,14 тис.м3/рік.

Електропостачання:

Подача електроенергії на розрахунковий період передбачається від проектованої ТП.

Потреба у електропостачанні проектованої забудови становитиме 20 тис.кВт/рік.

Для зменшення загального енергоспоживання на І чергу детальним планом території передбачається для кожного будинку влаштування дахових сонячних електростанцій (СЕС). Зважаючи на державну політику щодо широкого впровадження та підтримки альтернативних джерел електроенергії, розвитку відновлюваних екологічно чистих технологій та ресурсів широке використання сонячних панелей для генерування електроенергії дозволить на 50% зменшити енергоспоживання на протязі розрахункового строку детального плану території.

Всі інші конкретні питання по водопостачанню, каналізації, газопостачанню та електропостачанню кварталу садибної забудови вирішуватимуться на наступних етапах проектування на підставі виданих технічних умов відповідних служб.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

На наступних стадіях проектування повинно бути запроектоване вертикальне планування території для відведення поверхневих вод від споруд і будівель проектованого комплексу придорожнього сервісу, передбачене огородження території згідно діючих норм.

Використання підземного простору може бути передбачене для господарських та допоміжних приміщень.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

В склад заходів по інженерній підготовці у відповідності з природними умовами, характером наміченого використання та планувальної організації території включені:

- вертикальне планування з організацією поверхневого стоку.

Схему інженерної підготовки розроблено на топографічній підоснові М 1:1000 з січенням горизонталями через 1,0(0,5) м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючи відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Територія і узбіччя доріг, площадок засівають багаторічними травами. Озеленення запроектованого з врахуванням розташування інженерних мереж, доріг і площадок.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проектом передбачаються заходи по озелененню та висадка дерев і кущів, які не мають пуху при цвітінні. Волокнистих речовин і опущеного насіння.

16. Охорона навколишнього природного середовища (стратегічна екологічна оцінка).

16.1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

16.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану.

16.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

16.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

16.5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

16.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (3-5 та 10-15 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

16.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

16.8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

16.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

16.10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

16.11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

16.12. Спмсок використаних джерел.

16.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану.

Проектований квартал житлової та громадської забудови розташований в північно-східній частині м. Городок.

Опис поточного стану довкілля.

Основні екологічні проблеми міста та приміських териорій.

Основними чинниками забруднення довкілля міста Городок є: автотранспорт, промислові об’єкти, побутові відходи населення, несправність наземних та підземних комунікацій, відсутність типового звалища побутових відходів.

За даними обласного статистичного управління у 2020 році загальна кількість шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних джерел забруднення у Городоцькому районі складає 91 тисяч тон. значна частина яких знаходиться на території міста та приміських територіях.

Кількість викинутих шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Значна загазованість міських та приміських територій зумовлена проходженням великої кількості транспорту від дороги міжнародного значення М11 напрямку Львів-Шегині.

.

Соціальне середовище.

Населення міста Городок нараховує 18,5 тисяч чоловік.

У місті функціонують промислові підприємства. Підприємства побутового обслуговування, заклади торгівлі та громадського харчування, заклади культури, освіти та охорони здоров’я. Ведеться активне суспільно-політичне життя.

Клімат і мікроклімат.

Клімат території розміщення формується під впливом переважаючих циклонів, які переміщуються з Атлантики на Схід, приносячи літом дощі і прохолоду, а зимою – снігопади і відлиги. Клімат району визначається як помірно-континентальний, з достатнім зволоженням, нестійкою весною і нежарким літом.

Основні фактори природного середовища, які впливають на вирішення містобудівельних завдань, характеризуються такими показниками:

- середньорічна температура повітря становить +7,4оС;

- абсолютний максимум температури +37оС;

- абсолютний мінімум –33оС;

- максимальна глибина промерзання грунту – 80 см;

- сейсмічність району до 6 балів;

- середньорічна вілносна вологість повітря – 79%;

- пануючі вітри в осінньо-зимовий період – західні, південно-західні та південно-східні, а у веснян-літній період – західні та північно-західні;

- середньорічна норма опадів складає 742 мм.

Атмосферне повітря.

Основним джерелами забруднення атмосферного повітря на території проектування є значна кількість автомобільного транспорту. шо зумовлено розміщенням об’єкта біля автодороги міжнародного значення Львів-Шегині.

Відходи.

За даними обласного статистичного управління у 2020 році загальна кількість відходів І-ІV касів небезпеки у Городоцькому районі становила – 2,314 тисяч тон.

## Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (т)

Санітарне прибирання, збирання ТПВ і вторинних матеріалів здійснюється в контейнери та своєчасно вивозяться на сміттєве звалище згідно з угодами з відповідними підприємствами відповідно до «Правил благоустрою міста Городок» санітарної очистки населеного пункту.

Мережа автошляхів.

Існує необхідність покращення під’їзних автошляхів, влаштування твердого покриття до проектованого кварталу індивідуальної житлової забудови. Такі автошляхи можуть використовуватись іншими транспортними засобами та призведуть до покращення мережі транспортних шляхів на території Проекту.

Стан зелених насаджень.

На території проектування багаторічні зелені насадження відсутні. В цілому ділянка покрита рослинним шаром з чагарниками.

16.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт основний вплив на довкілля буде виражений можливими незначними викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря та утворенням відходів.

Враховуючі, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тимчасові та нерегулярні, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва, житлових будинків і доріг в Україні, викиди незначні і не наблизяться за своїми показниками до ГДК в кварталі житлової забудови.

Усі відходи відносяться до 4го класу небезпеки, утворення інших відходів у тому числі небезпечних та, або токсичних не передбачається. Відходи тимчасово складуватимуться у спеціальній тарі на господарчому майданчику та передаватимуться спеціалізованим підприємствам. Під час виконання земляних робіт, пов’язаних з плануванням території, риттям траншей і котлованів, устроєм фундаментів, улаштуванням доріг, майданчиків і технологічних проїздів, забруднення підземних вод можливе у виключних випадках головним чином внаслідок виносу дрібнодисперсних ґрунтових частинок, змиву з поверхні відходів ПММ, розчинників і т.д. З метою зменшення шкідливого впливу від процесу будівництва на ґрунтові води передбачається ряд заходів:

- компонування генплану, що враховує напрямок природного стоку атмосферних вод;

- засипка пазух котлованів з пошаровим трамбуванням;

- організація регулярного прибирання території ведення будівельних робіт;

- локалізація територій стоянок будівельних машин і механізмів, а також ділянок, де неминучі просипи і протоки;

- впорядкування складування і транспортування будівельних матеріалів;

- організація місць зберігання будівельних матеріалів на спеціально підготовлених ділянках;

- приготування бетону на спеціалізованому підприємстві з доставкою його в готовому вигляді в необхідний час;

- виготовлення окремих виробів і будівельних конструкцій, за межами будівельного майданчика.

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт вплив буде мінімальний і тимчасовий, обумовлений необхідністю здійснення будівельних робіт. Населення впливу не зазнає. Транскордонний вплив буде відсутнім. Загалом, вплив під час проведення підготовчих та будівельних робіт можна охарактеризувати, як тимчасовий та незначний (мінімальний) і прийнятний для навколишнього середовища.

Загалом, вплив під час використання у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів можна охарактеризувати, як здебільшого тимчасовий і прийнятний для довкілля.

Під час проведення підготовчих, будівельних робіт та провадження планової діяльності скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, на рельєф місцевості, ґрунт та надра не відбуватиметься.

На період будівництва планується облаштування господарчого майданчику для тимчасового зберігання матеріалів для будівництва. Механізми на будівельну дільницю доставляються автотранспортом.

Заправка будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами не відбуватиметься на ділянці.

Залишки будівельних матерiалiв вивозяться за межi території після закінчення будівництва. Завдяки прийнятим інженерно-технічним рішенням розливи паливо-мастильних матеріалів виключені.

Шумове та вібраційне забруднення створюване технологічним обладнанням під час будівництва має тимчасовий, короткостроковий характер. Робота технологічного обладнання відбуватиметься виключно у робочий час у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 Комплексом проектних заходів передбачено заходи, які дозволять забезпечити нормативні значення допустимих рівнів звукового тиску в октавних смугах частот та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях та на території житлової зони встановлених в ДСН 3.36.037-99 і ДБН В. 1.1-31-2013.

- здійснювати якісний монтаж обладнання;

- використовувати обладнання виключно за його призначенням;

- дотримуватись правил експлуатації механізмів,

- своєчасно проводити регламентні роботи та профілактичні ремонти.

Світлове забруднення не буде здійснюватися, оскільки виконання робіт передбачено виключно у світлий період доби, без залучення додаткового штучного освітлення.

Теплове забруднення буде відсутнє, оскільки технологічні рішення та засоби не передбачають використання будь-яких механізмів та методів проведення робіт що можуть здійснювати такий вплив.

Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки будівельні матеріали, що будуть використовуватись будуть відповідати діючим санітарним та будівельним нормам.

Під час проведення будівельних та підготовчих робіт будуть утворюватися виключно комунальні та будівельні відходи. Усі відходи відносяться до 4го класу небезпеки, утворення інших відходів у тому числі небезпечних та, або токсичних не передбачається. Відходи тимчасово складуватимуться у спеціальній тарі на господарчому майданчику та передаватимуться спеціалізованим підприємствам.

Загалом, вплив на довкілля зумовлений викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами, який відбувається під час підготовчих та будівельних робіт можна охарактеризувати, як тимчасовий та незначний і прийнятний для довкілля.

16.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

Враховуючи, що проектована земельна ділянка в зону пам'яток культурної спадщини та територій з природоохоронним статусом не входить впливу на оточуюче середовище не відбудеться.

Крім того індивідуальна житлова забудова відповідно до державних санітарних норм та правил по санітарно-захисним зонам не класифікується.

Об’єкт який буде мати незначний вплив на довкілля буде СТОА з санітарно-захисною зоною – 15 м.

16.5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Регіональні екологічні цілі для Львівської області визначені у Стратегії розвитку Львівської обасті на період 2021-2027 років.

Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.

ІV. Стратегічні цілі (пріоритети), оперативні цілі та завдання

Стратегічна ціль 2: ЯКІСНЕ ЖИТТЯ

Стратегічна ціль 3: ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

Стратегічна ціль 4: ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

Проведено аналіз відповідності цілей Охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) регіональним екологічним цілям (табл. 2).

Таблиця 2.

| Регіональні екологічні цілі | Стратегічні напрямки розвитку міста Городок та приміських територій |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А. Місто розвинутого експортоорієнтованого бізнесу | Б. Комфортне, енергоефективне та екобезпечне місто | В. Місто відкритого креативного простору та активної громади |
| 1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами | 0 | ++ | 0 |
| 2. Запобігання забрудненням від промислових виробництв | 0 | + | 0 |
| 3. Забезпечення захисту населених пунктів від підтоплення | 0 | + | 0 |
| 4. Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів | 0 | ++ | + |
| 5. Формування дбайливого ставлення до довкілля | + | ++ | ++ |
| 6. Розвиток альтернативної енергетики | + | ++ | + |
| 7. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами в містах та сільських населених пунктах | + | ++ | + |
| 8. Стимулювання іноземних інвестицій промислового виробництва | ++ | ++ | + |

Для оцінки відповідності цілей використовувалася п’ятибальна шкала:

++ – цілі ОНПС добре узгоджені з регіональними екологічними цілями

+ – цілі ОНПС та регіональні екологічні цілі принципово узгоджуються, проте не узгоджені в ОНПС. Необхідно тісніше пов’язати цілі на наступних етапах планування або на рівні заходів

0 – цілі ОНПС та регіональні екологічні цілі нейтральні по відношенню одні до одних

- – цілі ОНПС та регіональні екологічні цілі не узгоджуються, але можуть бути узгоджені. В рамках наступного планування потрібні спеціальні заходи, спрямовані на узгодження цілей ОНПС та регіональних екологічних цілей

-- – цілі ОНПС та регіональні екологічні цілі принципово суперечать одні одним. Необхідні термінові заходи, сформовані на уточнення цієї цілі Стратегії.

16.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (3-5 та 10-15 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

16.6.1. Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру

Антропогенні чинники змін на проектованій території є незначні в зв’язку з тим, що проектована ділянка передбачає будівництво житлових будинків які не  призводять до забруднення довкілля крім СТОА.

Разом з тим, стратегічне бачення Стратегії розвитку міста орієнтоване на те, щоб зробити його з високими показниками енергоефективності та енергозбереження. Тому одним з напрямів розвитку Стратегії є напрям «Комфортне, енергоефективне та екобезпечне місто», спрямований на збереження екологічного стану території міста. Включення в Стратегію цього напряму сприятиме в перспективі зменшенню антропогенного навантаження на довкілля.

Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути на розвиток міста, є зміна клімату. На жаль, Стратегія не передбачає заходів, спрямованих на адаптацію до змін клімату.

Значним антропогенним чинником до недавнього часу був незадовільний стан вивезення твердих побутових відходів та проблема розміщення та захоронення ТПВ.

Однак Оперативна ціль «Створення комплексної системи поводження з ТПВ», що відображено в затвердженій Львівською обласною радою «Стратегія управління відходами у Львівській області до 2030 року» має сприяти зменшенню ваги цього чинника.

Зменшенню скидів забруднюючих речовин у річки, водовідвідні і меліоративні канави та водойми міста має сприяти оперативна ціль «Влаштування окремих об’єктів очисних споруд міста» в тому числі і забезпечення водопостачанням та каналізуванням побутових стоків.

Напрям розвитку «Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу» спрямований на створення бізнес-середовища, сприятливого для розвитку малих і середніх підприємств та для просування продукції місцевих виробників на зовнішні ринки. Цей напрям розвитку не має призводити до негативного впливу на довкілля. Разом з тим, підготовка нових інвестиційних продуктів може призвести до зростання антропогенного навантаження на довкілля, якщо реалізація відповідної цілі не враховуватиме екологічні вимоги.

На екологічну ситуацію може вплинути демографічний чинник. Тому дуже важливим є напрям розвитку «Місто відкритого креативного простору та активної громади», спрямований на розвиток людського капіталу. Реалізація цього напряму має призвести до зростання рівня екологічної культури жителів міста.

16.6.2. Ймовірний екологічний вплив Стратегії на складові довкілля.

Відповідно проведених досліджень оцінки впливу на складові довкілля до контрольного переліку, наведеного в табл. 3.

Таблиця 3. Оцінка ймовірного впливу Стратегії на довкілля відповідно до контрольного переліку.

| Чи може реалізація Стратегії спричинити: | Негативний вплив |  |  | Пом’якшення стану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ймовірно | Ні |  |
| Повітря |  |  |  |  |
| 1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел |  |  | • | + |
| 2. Погіршення якості атмосферного повітря |  |  | • | + |
| 3. Появу джерел неприємних запахів |  |  | • |  |
| 4. Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату |  |  | • |  |
| Водні ресурси |  |  |  |  |
| 5. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води |  |  | • |  |
| 6. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як температура, розчинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними) |  |  | • | + |
| 7. Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населенню |  |  | • |  |
| 8. Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод |  |  | • | + |
| 9. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення) |  |  | • |  |
| 10. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту |  |  | • |  |
| 11. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону |  |  | • | + |
| 12. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод |  |  | • |  |
| 13. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж шляхом порушення водоносних горизонтів) |  |  | • |  |
| 14. Забруднення підземних водоносних горизонтів |  |  | • | + |
| Відходи |  |  |  |  |
| 15. Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів |  |  | • | + |
| 16. Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів IV класу небезпеки |  |  | • | + |
| 17. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки |  |  | • | + |
| 18. Спорудження екологонебезпечних об’єктів поводження з відходами |  |  | • | + |
| 19. Утворення або накопичення радіоактивних відходів |  |  | • |  |
| Земельні ресурси |  |  |  |  |
| 20. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару |  |  | • |  |
| 21. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів |  |  | • | + |
| 22. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу |  |  | • |  |
| 23. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури |  |  | • |  |
| 24. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або планованій практиці використання земель |  |  | • |  |
| 25. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та цілями місцевих громад |  |  | • | + |
| Біорізноманіття та рекреаційні зони |  |  |  |  |
| 26. Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території тощо) |  |  | • |  |
| 27. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному представництві |  |  | • | + |
| 28. Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських угідь в цілому |  |  | • |  |
| 29. Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин |  |  | • |  |
| 30. Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей |  |  | • | + |
| 31. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини |  |  | • | + |
| 32. Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу естетично неприйнятних місць, руйнування пам’ятників природи тощо) |  |  | • | + |
| Населення та інфраструктура |  |  |  |  |
| 33. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості населення будь-якої території |  |  | • | + |
| 34. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі |  | • |  |  |
| 35. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему, зміни в структурі транспортних потоків |  |  | • | + |
| 36. Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення транспортних сполучень |  |  | • |  |
| 37. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні послуги? |  |  | • | + |
| 38. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людей |  |  | • |  |
| 39. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності викличуть значний негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний прямий або опосередкований вплив на добробут людей |  |  | • |  |
| Екологічне управління та моніторинг |  |  |  |  |
| 40. Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки |  |  | • | + |
| 41. Погіршення екологічного моніторингу |  |  | • |  |
| 42. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного навантаження |  |  | • | + |
| 43. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробництва |  |  | • | + |

На основі оцінок представлених в табл. 3 можна зробити такі висновки щодо ймовірного впливу Стратегії на довкілля:

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Стратегії не передбачається збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану. Можливе, навіть, покращення якості атмосферного повітря внаслідок запровадження енергоефективного виробництва.

Вплив на водні ресурси. Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому реалізація Стратегії не має призвести до погіршення стану водних ресурсів. Разом з тим, Стратегія містить оперативні цілі «Будівництво окремих об’єктів очисних споруд підприємства» досягнення яких має призвести до покращення якості поверхневих вод внаслідок очищення стічних.

Відходи. Місто Городок характеризувалося високим рівнем утворення і накопичення великих обсягів промислових і побутових відходів.

Реалізація цілі «Створення комплексної системи поводження з ТПВ» має сприяти зменшенню обсягів утворення твердих побутових відходів. Разом з тим, залишається проблемою утилізація накопичених відходів IV класу небезпеки, однак станом на сьогоднішній день затверджено схеми санітарної очистки населеного пункту.

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Стратегії не передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози. Зменшенню вітрової та водної ерозії ґрунтів має сприяти реалізація оперативної цілі «Озеленення території проектованого об’єкту». Уникненню будь-яких конфліктів між цілями стратегії та цілями місцевої громади має сприяти реалізація цілі «Залучення громадськості до управління містом».

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття.

Вплив на культурну та природоохоронну спадщину. Реалізація Стратегії не має призводити до негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної та природоохоронної спадщини.

Вплив на населення та інфраструктуру. Стратегія не передбачає появу нових ризиків для здоров’я населення регіону. Більше того, реалізація оперативної цілі «Здорова громада – задоволення особливих потреб» має сприяти покращенню здоров’я містян. До покращення транспортної системи має призвести реалізація оперативної цілі «Створення велоінфраструктури».

Екологічне управління, моніторинг. Стратегія не передбачає послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, натомість передбачає покращення поводження з відходами та підвищення енергоефективності управління як міським так і господарством промислових обєктів. Стратегія передбачає створення системи моніторингу та її реалізацію. Моніторинг базуватиметься на аналізі досягнення запланованих результатів з використанням визначених показників (індикаторів), серед яких є й екологічні індикатори. Реалізація стратегічної цілі «Енергоефективне управління міським комунальним та промисловим господарством» має сприяти зменшенню споживання значних обсягів палива та енергії.

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. Таким чином, реалізація Стратегії розвитку об’єкт та проектованої території не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації проектованого об’єкту.

16.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В табл. 4 приведено заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на оточуюче довкілля, стан здоров’я населення м. Городок та приміських територій.

Таблиця 4.

| Оперативна ціль | Заходи, щодо виконання оперативної цілі |
| --- | --- |
| Напрям розвитку А. Населений пункт (місто) розвиненого експортоорієнтованого бізнесу |  |
| Стратегічна ціль А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу |  |
| А.1.1. Створення інституцій підтримки бізнесу | 1. Створення бізнес-центру для підтримки створення екологічно дружнього бізнесу 2. Організація надання консультаційних, інформаційних, освітніх послуг для підприємців 3. Створення та актуалізація баз даних ресурсів для ведення бізнесу 4. Проведення конкурсів для підприємців |
| А 1.2. Формування позитивного іміджу підприємницької справи | 1. Вивчення та поширення «Історій успіху» ведення підприємницької діяльності 2. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності |
| Стратегічна ціль А.2. Формування економічних кластерів та стимулювання експорту |  |
| А.2.1. Сприяння створенню та функціонуванню виробничих кластерів | 1. Складання Профілів виробничих кластерів 2. Розробка Концепції розвитку кластеру: цілі та напрямки, оцінка фінансових потреб, аналіз ринку |
| А 2.2. Просування продукції місцевих виробників на зовнішні ринки | 1. Аналіз цільових ринків та маркетингові дослідження 2. Ярмаркова міжнародна діяльність експортерів 3. Європейська сертифікація |
| Напрям розвитку Б. Комфортне, енергоефективне та екобезпечне підприєство |  |
| Стратегічна ціль Б 1. Енергоефективне управління міським господарством |  |
| Б.2.1. Ефективна система промислового енергоменеджменту та енергомоніторингу | 1. Промисловий енергоменеджмент, фахова освіта та підготовка енергоменджерів 3. Створення інвестиційної платформи для запровадження енергосервісу |
| Б.2.2. Енергоефективне управління будівлями | 1. Впровадження енергоефективних технологій огороджуючих конструкцій |
| Б.2.3. Енергоефективна модернізація мережі вуличного освітлення | 1. Запровадження енергоефективного обладнання та модернізація вуличного освітлення 2. Збільшення площі покриття зовнішнього освітлення |
| Б.2.4. Реконструкція та будівництво котельних із використанням енергозберігаючих технологій | 1. Будівництво котельні із запровадженням енергоефективного обладнання |
| Стратегічна ціль Б 2. Покращення стану довкілля та безпеки проектованого об’єкту |  |
| Б.2.1. Створення комплексної системи поводження з ТПВ | 1. Забезпечення сортування побутових відходів контейнерних майданчиків 2. Проведення реконструкції контейнерних майданчиків |
| Б.2.2. Будівництво водопровідної та каналізаційної мережі | 1. Будівництво водопровідної мережі 2. Будівництво каналізаційної мережі побутової каналізації та поверхневих вод 3. Будівництво об’єктів очисних споруд проектованого об’єкту |
| Б.2.3. Відновлення гідрологічного режиму та берегоукріплення | 1. Розчищення водовідвідних та меліоративних каналів 2. Берегоукріплення водовідвідних та меліоративних каналів і відновлення санітарного режиму |
| Напрям розвитку В. Місто відкритого креативного простору та активної громади |  |
| Стратегічна ціль В 1. Креативний освітній та культурний простір |  |
| В.1.1. Громадсько активна школа – сучасний інформаційно-навчальний простір | 1. Покращення соціально-психологічного оточення для кожного члена громади 2. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес працівників підприємства 3. Запровадження в освітній процес екологічної освіти та освіти для збалансованого розвитку |
| Стратегічна ціль В.2. Здорова громада – задоволення особливих потреб |  |
| В.2.1. Створення доступного простору для людей з інвалідністю | 1. Залучення дітей, підлітків та молоді до творчих гуртків, спортивних секцій, соціальних майстерень 2. Створення благодійної мережі 3. Просвітницька кампанія здорового способу життя та профілактики соціальних захворювань |

16.8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо будівництва об’єкту кварталу житлової та громадської забудови можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля:

- здоров’я населення – відсутній;

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) – негативний вплив не передбачається, так як відведена земельна ділянка не являється складовою частиною екосистеми чи біогеоценозу, в межах ділянки відсутні представники фауни;

- ґрунт – потенційний вплив діяльності планованої діяльності та ґрунти не передбачається, Земельна ділянка, на якій планується вести означене будівництво, не має природно-заповідного статусу, не межує з об’єктами природно-заповідного фонду;

- вода – негативний вплив не передбачається. Проектом передбачені заходи щодо очищення стічних вод, а саме біологічна очистка води потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачає;

- атмосферне повітря – експлуатація об’єкту проектування не призведе до погіршення стану атмосферного повітря в районі його розташування;

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні;

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування підприємства відсутні;

- ландшафт – негативних впливів не отримує;

- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Будівництво кварталу житлової та громадської забудови сприятиме поліпшенню стану соціального середовища в районі розташування об’єкту проектування,  а саме покращення житлових умов проживання. Основні причини обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних наслідків:

- відсутній вплив на атмосферне повітря;

- допустимий вплив на водні ресурси;

- відсутність негативного впливу на земельні ресурси та надра;

- відсутність негативного впливу рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, клімату мікроклімат, техногенне середовище;

- відсутнє шумове та вібраційне забруднення;

- відсутність світлового, теплового та радіаційного забруднення;

- застосування найкращих доступних технологій;

- позитивний вплив на соціальне середовище.

Методологія проведення СЕО.

Методологія ґрунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної екологічної оцінки стратегій регіонального розвитку. У 2013–2014 рр. СЕО за цією методологію проводилася для Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року та Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП) і «Місцевий економічний розвиток міст України» (Проект МЕРМ), що впроваджувалися відповідно Конференційною радою Канади та Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади.

Створення Робочої групи з СЕО та забезпечення її постійної взаємодії з усіма розробниками Стратегії. Робоча група формується з представників органів влади та місцевого самоврядування, експертів з охорони довкілля, науковців, представників громадськості та інших зацікавлених сторін. Робочій групі має бути забезпечений вільний доступ до інформації та можливість надавати коментарі й рекомендації розробникам стратегії.

Визначення кола органів влади, які братимуть участь у консультаціях. СЕО передбачає необхідність проведення консультацій з природоохоронними органами та органами охорони здоров’я, яким має бути надана можливість прокоментувати проект стратегії та екологічний звіт.

Визначення кола зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення громадськості до консультацій і участі. Успішна й ефективна участь громадськості є важливою для успішного проведення СЕО. Відповідно до Протоколу про СЕО громадськості мають бути надані можливості для участі в СЕО. Проект стратегії та екологічний звіт мають бути своєчасно доведені до відома громадськості.

Громадськості повинна бути надана можливість висловити свою думку щодо проекту стратегії, а також щодо екологічного звіту. До громадськості в процесі СЕО слід звертатися якомога раніше, а в ідеалі – на момент формування Робочої групи з СЕО. Участь громадськості на цьому ранньому етапі буде свідчити про суспільний інтерес до СЕО, підвищить прозорість процесу СЕО, забезпечить можливість виявлення потенційного конфлікту цінностей різних соціальних груп, а також гарантуватиме, що важливі для громадськості питання будуть розглянуті під час визначення сфери охоплення СЕО. В процесі визначення кола зацікавлених сторін слід звернути увагу на соціальні групи, які потенційно можуть постраждати від погіршення стану довкілля, і на тих, для кого збереження довкілля є одним з основних видів діяльності (науковці, представники громадських екологічних організацій, освітяни).

Інформування громадськості. Вимоги щодо інформування громадськості сформульовані в п.2, 3 ст. 5 закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Інформування громадськості є важливою складовою на усіх етапах СЕО. На підготовчому етапі необхідно проінформувати про початок процесу та формування Робочої групи з СЕО.

Визначення сфери охоплення СЕО.

Визначення ключових екологічних проблем. Огляд екологічних проблем необхідний для того, щоб допомогти зосередити СЕО на тих складових довкілля, які є важливими для міста. Наступні питання можуть допомогти у визначенні пріоритетності екологічних проблем:

- які проблеми є найдавнішими та найбільш значущими в місті?;

- які зміни відбуваються в довкіллі?;

- якою є історія та витоки цих проблем?

Визначення просторових і часових меж оцінки.

Просторовий масштаб оцінки має охоплювати природні, соціально-економічні й культурні ресурси та взаємозв’язки між ними, а також практику землекористування, на яку може потенційно вплинути будь-який з розроблених альтернативних сценаріїв.

Проведення консультацій з природоохоронними органами та органами охорони здоров’я щодо того, яка інформація має бути включена до екологічного звіту.

Оцінка екологічної ситуації на території міста.

Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників. Необхідно визначити складові довкілля (як екологічні, так і соціально-культурні), на яких буде зосереджено увагу СЕО. Важливо визначити ключові показники, які характеризують стан складових довкілля (наприклад, показники якості води, стану здоров’я населення тощо). Ці показники дадуть можливість особам, котрі приймають рішення, оцінити зміни у довкіллі, зосередивши увагу на тих параметрах, які реагуватимуть на зміни й створюватимуть зворотний зв’язок, а також на тих параметрах, моніторинг яких буде ефективним. Зібрана інформація дасть можливість оцінити поточний стан довкілля.

Проведення аналізу трендів стану довкілля. Якісна оцінка екологічних проблем розвитку міста в минулому (з наголосом на головні тенденції та очікувані проблеми) є основою для початку розроблення документації з СЕО. В багатьох випадках 50% і більше загального часу на проведення СЕО витрачається саме на визначення базового рівня стану довкілля. Разом з тим, такий аналіз дозволяє оцінити альтернативи пропонованій стратегії розвитку міста, обумовлені об’єктивними тенденціями зміни стану довкілля.

Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на довкілля та відповідність регіональним екологічним цілям).

Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей. Результати оцінки ступеню врахування регіональних екологічних цілей слід обговорити з громадськістю для того, щоб зібрати зауваження й пропозиції та врахувати їх в документації з СЕО.

Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру. Чинники змін у місті можуть бути антропогенними або природними. До чинників змін відносять також регіональну політику та управлінські дії. Зміни екологічної ситуації в місті часто обумовлені синергетичною взаємодією економічних, адміністративних, демографічних і соціально-культурних чинників, а також рівнем розвитку промисловості, сільського господарства, науки й технологій. Чинниками змін можуть бути розширення або скорочення певних галузей економіки (гірничодобувна промисловість, енергетика, сільське господарство, переробна промисловість, лісове господарство тощо); зміна моделей сільського розвитку; розширення або звуження взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом і громадськими організаціями; зміни чисельності населення в місті; зміни у практиці землекористування тощо. Важливо також виокремити чинники локального рівня та чинники, пов’язані з регіональними, національними й глобальними впливами. Чинники більш високого рівня часто пов’язані з національною політикою та міжнародними угодами, спрямованими, наприклад, на збалансований розвиток, збереження біорізноманіття, протидію зміні клімату.

Проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення. У випадку, коли у Стратегії передбачаються конкретні заходи й проекти, що мають територіальну прив’язку, група оцінює вплив пропонованих заходів на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору й фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціальноекономічні наслідки, поводження з відходами, розвиток інфраструктури, транспорт, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо). У випадку, коли неможливо чітко визначити територіальну прив’язку конкретних заходів і проектів, оцінка впливів ОНПС ґрунтується на експертній оцінці членів Робочої групи.

Розроблення документації з ОНПС та передача на ухвалення.

Підготовка екологічного звіту та рекомендацій щодо запобігання, скорочення або пом’якшення потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення, які можуть бути результатом реалізації розділу ОНПС. Під час розроблення стратегій розвитку сіл не часто розглядаються альтернативні стратегії. Частіше використовується більш гнучкий підхід, що передбачає аналіз різноманітних сценаріїв в межах стратегії, який дозволяє розглядати різноманітні сценарії розвитку в усій їх багатоманітності. Тому на основі запропонованих рекомендацій можна розробити один або кілька альтернативних сценаріїв реалізації Стратегії.

Обговорення документації, збір і врахування пропозицій зацікавлених органів влади та громадськості. Обговорення документації розділу ОНПС є суттєвою складовою СЕО, оскільки це дозволяє не лише ознайомити громадськість з результатами СЕО, а й зібрати пропозиції зацікавлених органів влади та громадськості до Стратегії. Органи влади можуть оцінити правильність організації процесу СЕО та оцінити якість документації з СЕО.

Розроблення остаточного проекту документації з СЕО (ОНПС) та передача в міську раду для розгляду та ухвалення. Група з СЕО забезпечує врахування в екологічному звіті рекомендацій органів влади та громадськості (громадських організацій). Невраховані рекомендації також мають бути відображені в документації з СЕО з поясненням причин неврахування.

Загалом, рекомендації СЕО мають бути максимально враховані в кінцевому варіанті Стратегії.

Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації. Розроблена документація з СЕО має розміщуватися на веб-сайті міьскої ради.

Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля.

Створення системи моніторингу та оцінки впливу Стратегії на довкілля. Документація з СЕО має містити пропозиції щодо організації системи моніторингу впливу впровадження Стратегії на довкілля. Ця система має враховувати той факт, що планування розвитку – це поступовий процес, який залежить від розроблення та схвалення Стратегії, відбору проектів і програм з її реалізації, моніторингу фактичного впливу та запуску нового циклу планування.

СЕО має бути складовою частиною усіх цих етапів планування. У зв’язку з цим, хід реалізації Стратегії необхідно контролювати з врахуванням:

- показників, які характеризують виконання природоохоронних заходів під час реалізації Стратегії;

- результатів оцінки впливу на навколишнє середовище окремих проектів, які виконуватимуться в рамках Стратегії. Результати такого моніторингу необхідно буде враховувати під час оновлення Стратегії або підготовки нових стратегічних документів.

Утворення робочого органу з моніторингу впливу Стратегії на довкілля. Для моніторингу впливу Стратегії на довкілля має бути створений робочий орган. Цей орган може функціонувати у складі робочої групи з моніторингу стратегії. До його складу можуть увійти члени робочої групи з СЕО, зокрема представники громадськості. Робочий орган з моніторингу має забезпечити доступ громадськості та органів влади до результатів моніторингу.

16.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

СЕО або ОНПС не завершується прийняттям рішення про затвердження Стратегії. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідковуватися під час реалізації Стратегії, зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення.

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу значного впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалізації затвердженого плану або програми. Результати моніторингу мають бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охорони здоров'я, а також громадськості.

Моніторинг може бути використаний для:

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію плану або програми;

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;

- перевірки того, що план або програма виконується відповідно до затвердженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторингу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю й протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації слід використовувати.

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для цілей СЕО.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. Система запропонованих в Стратегії індикаторів включає еколого-економічні та екологічні індикатори:

- економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів;

- економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів;

- обсяги коштів кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, залучені містом;

- зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

- обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;

- кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти.

16.10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

Територія проектування розташована за межами транскордонного впливу і не матиме наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення інших держав.

16.11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

В розділі охорона навколишнього охорона середовища щодо будівництва житлової та громадської забудови зазначаються вимоги екологічного та соціального характеру до етапів реалізації планової діяльності (розробка проекту, будівництво, експлуатація, підтримка функціонування), що направлені на захист довкілля, гарантію екологічної безпеки, ефективне використання природних ресурсів і їхнє відтворення та відвернення негативного впливу на навколишнє середовище.

Розробка даного розділу містобудівної документації полягає в дотриманні вимог закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», щодо охорони довкілля та здоров’я населення, провадженні планової діяльності найбільш оптимальним соціально-економічним способом, дотриманні в рамках приватних, громадських та національних інтересів.

Негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності місцевого населення відсутні. Передбачається покращання умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту, мінімальні негативні впливи на оточуючого середовище в цілому.

Для забезпечення санітарно-захисних вимог проектом передбачається:

- Заходи по озелененню висадка дерев і кущів, які не мають пуху при цвітінні, волокнистих речовин і опущеного насіння.

- Днище очисних споруд – монолітне, залізобетонне, по основі з щебеневої підготовки просоченої кислотостійким асфальтобетоном;

- Відведення стоків побутової каналізації передбачається через локальні очисні споруди повної біологічної очистки .

16.1.11. Список використаних джерел.

1. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

2. Закон України «Про відходи»;

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

5. ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій»;

6. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

7. Екологічний паспорт Львівської області (2020 р.);

4. Марушевський Г.Б. Стратегічна екологічна оцінка: методичний посібник. /Г.Б. Марушевський – К:Проект РЕОП, 2015р. – 95 с.;

5. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області у 2021 році. – Львівська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів.;

6. Стратегія розвитку Львівської області до 2027 р. – Львів: Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, 2019р.с.

7. Стратегія управління відходами у Львівській області до 2030 року.

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

Проект передбачає реалізацію всіх рішень ДПТ на етап від 3 до 7 років.

18. Перелік вихідних даних.

- рішення Городоцької міської рали №2512  від 23.09.2021р.;

- Завдання на розроблення ДПТ;

- Топогеодезичне знімання М 1:1000;

- Генеральний план м. Городок;

19. Техніко-економічні показники детального плану території.

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років |
| Територія |  |  |  |
| Територія в межах проекту, в тому числі: | га/% | 5,9391 100 | 5,9391 100 |
| - житлова забудова в тому числі: | га/% | -- | 2,0308 34,20 |
| а) квартали садибної забудови | га/% | -- | 2,0308 34,20 |
| Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо) | га/% | -- | 0,3987 6,71 |
| Територія в межах проектованих кварталів, в тому числі: | га/% | -- | 4,0000 100 |
| - житлова забудова в тому числі: | га/% | -- | 3,6013 90,03 |
| а) квартали садибної забудови | га/% | -- | 2,9272 73,18 |
| б) квартали громадської забудови | га/% | -- | 0,3987 9,96 |
| Населення |  |  |  |
| Чисельність населення, всього в тому числі: | осіб | -- | 150 |
| - у садибній забудові | осіб | -- | 150 |
| Щільність населення, в тому числі: | люд./га | -- | 37,5 |
| - у садибній забудові | люд./га |  | 51,24 |
| Житловий фонд |  |  |  |
| Житловий фонд, всього в тому числі: | тис.м2 загальної площі % | -- | 5,71 19,51 |
| - садибний | тис.м2 % | -- | 5,71 19,51 |
| Середня житлова забезпеченість, у тому числі: | м2/люд. | -- | 38,01 |
| Житлове будівництво, всього: | тис.м2 загальної площі | -- | 5,71 |
| у тому числі за видами: | квартира (будинків) | -- | 50 |
| - садибна забудова (одноквартирна забудова) | тис.м2 будинків | -- | 5,71 50 |
| Установи та підприємства обслуговування |  |  |  |
| Магазини | м2 торгової площі | -- | 400 |
| Підприємства громадського харчування | місць | -- | 50 |
| Вулично-дорожня мережа |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі | км | -- | 0,7 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водоспоживання, всього | тис.м3/добу | -- | 0,0035 |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | тис.м3/добу | -- | 0,0035 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | МВт | -- | 0,200 |
| Газопостачання |  |  |  |
| Витрати газу, вього | млн.м3/рік | -- | 0,057 |

ПРИМІТКИ:

1. Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення окремих земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі затвердженого детального плану території.

2. Графічні матеріали Детального плану території виконані у місцевій системі координат (згідно наданої замовником топогеодезичної основи у цифровому вигляді).

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його   розміщення на вебсайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих  засобах  масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення  детального  плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території  розглядається і затверджується виконавчим органом  сільської,  селищної,  міської  ради  протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого  в установленому  цим  Законом  порядку  плану  зонування території – відповідно міською  радою.

3. Детальний план території не підлягає експертизі.

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА