ТОВ«РОМАРТ УКРАЇНА»

ідентифікаційний номер: 44211345

телефон: (096)6007077

| Договір: |  |
| --- | --- |
| Замовник: | Городоцька міська рада (ОТГ) |

Детальний план території

для влаштування заїзду з вул.Львівської до багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Львівській,657-А в м.Городок

| Директор: |  | Ю. І. Лаврик |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту кваліфікаційний сертифікат: АА №004770: |  | О. З. Главацький |

м. Львів 2022

Перелік  матеріалів  детального  плану  території  (ДПТ)

- Пояснювальна записка     –   1 том.

- Графічні матеріали           –   4 аркуші.

Склад графічних матеріалів:

1.  Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (існуючий стан).                                                                                 Б/М лист  № 1

2.  Опорний план, план існуючого використання території та схема планувальних обмежень                                                                               М  1:  2000  лист  № 2

3.  Проектний план зі схемою організації руху транспорту

і пішоходів                                                                                 М  1:  1000  лист  № 3

4.  Схема інженерної підготовки території та вертикального планування суміщена зі схемою інженерних мереж.                                              М  1:  1000  лист  № 4

Зміст пояснювальної записки:

- Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ),

Підстава для розроблення детального плану території.

- Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

- Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель;

- характеристика об‘єктів культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

4.   Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується.

5.   Характеристика видів використання території.

6. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.

7.    Основні принципи планувально-просторової організації території.

8.   Житловий фонд та розселення.

9.   Система обслуговування населення.

10.   Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

11. Інженерне забезпечення території.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

13. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон.

14. Містобудівні заходи по поліпшенню стану навколишнього  середовища.

15. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 5 років.

16. Перелік вихідних даних.

17. Основні техніко-економічні показники ДПТ.

18. Додатки

1.Підстава для розроблення детального плану території

«ДПТ для влаштування заїзду з вул.Львівської до багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул.Львівській,657-А в м.Городок» розроблений на підставі Рішення Городоцької міської ради  № 22/19-4466 від 17.02.2022 року.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею орієнтовно 1,1315 га, з яких 0,1928га – територія ділянки для будівництва під’їзної дороги. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5 років, в тому числі 1-ша черга – 3 роки.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м.Городок, розробленого у 2012 р. ДП ДІПМ  «Містопроект», та матеріали раніше розробленого «ДПТ для зміни цільового призначення земельної ділянки на вул.Львівській,657 «а» в м.Городок», розробленого ТзОВ "ШЕРЕМЕТА АРХІТЕКТ ГРУП".

Проект розроблений у відповідності з:

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території;

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.3-4: 2015 «Автомобільні дороги. Проектування і будівництво»;

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2. Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівельних умов

Ділянка знаходиться в західній частині м.Городок.

Городок — місто районного значення Городоцького району Львівської області, районний центр. Розташоване над річкою Верещицею, лівою притокою Дністра, за 25 км від Львова.

Околицею міста проходить автошлях E40

Клімат:

Температура повітря

Зміна величини сонячної радіації протягом доби і року зумовлює відповідний добовий і річний хід температури повітря в районі. За 50 років (1945-1994 рр.) абсолютний максимум температури повітря становив +37°, абсолютний мінімум дорівнював -33°. Середньорічна температура повітря — 8,1° (по Україні — 6°-13°, у світі — 14°), середня температура найтеплішого місяця (липня) дорівнює +18,2°, найхолоднішого (січня) дорівнює -4,3°. Амплітуда температур — 22,5°. Період з середньодобовими температурами вище 0° триває в середньому 265 днів і за цей час нагромаджується 2936 позитивних температур, вище 5° (час вегетації невибагливих до тепла рослин) — 214 днів, вище 10° — 163 дні, вище 15° (час вегетації теплолюбних рослин) — 102 дні. Кожна з рослин восени закінчує вегетацію при тій температурі повітря, при якій починала її весною.

Дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0°, 5°, 10°, 15° і тривалість періоду з температурою більшою від вищеподаних видно з таблиці (за Проць-Кравчук Г. Л.):

| Таблиця 2. Дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0°, 5°, 10°, 15° і тривалість періоду з температурою більшою від вищеподаних (за Проць-Кравчук Г. Л.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт | 0° |  |  | 5° |  |  | 10° |  |  | 15° |  |  |
|  | весна | осінь | дні | весна | осінь | дні | весна | осінь | дні | весна | осінь | дні |
| Городок | 7,03 | 27,11 | 265 | 1,04 | 1,11 | 214 | 27,04 | 7,10 | 163 | 25,05 | 4,11 | 102 |

Середня тривалість безморозного періоду становить 160 днів, мінімальна і максимальна — відповідно 122 і 243 дні. Заморозки в незимові місяці бувають у березні, квітні, травні, вересні, жовтні та листопаді. За 25-річний період (1965-1990 рр.) заморозки в березні і листопаді були кожного року. В інші місяці, наприклад, у квітні, жовтні вони були рідше, в травні — 7 років з 25, у вересні — 1 рік з 25. Найраніший осінній заморозок був 27 вересня, найпізніший весняний — 27 травня. Глибина промерзання ґрунту з листопада до березня коливається в межах 2-75 см (Оброшинська АМС).

Характерною рисою теплового режиму Городоччини є значне відхилення температур повітря (середньодобових, середньомісячних і середньорічних) від багаторічних середніх показників. Це добре видно із спостережень за погодою на Оброшинській АМС, де середня річна температура повітря за багато років становила 7,3°, коливаючись в окремі роки від 6° до 8,9°, середня температура повітря січня становила -4,4 , коливаючись від -1,3° до -10,8°, а середня температура повітря липня дорівнювала 17,3°, коливаючись від 14,6° до 19,5°. Найхолоднішим місяцем року вважається січень, але в 10 із 25 років спостережень таким був лютий. Така ж картина спостерігається і з найтеплішим місяцем року — липнем: за 25 років серпень був тепліший від липня 7 разів, а червень — 3 рази. (Дані взяті за період 1965-1990 рр.).

Вологість повітря

Особливістю клімату району є висока вологість повітря. Виділяють абсолютну і відносну вологість повітря. Середня абсолютна вологість повітря для Городка становить 9,2 мб за рік. Вона більша влітку і вдень, менша взимку і вночі. Середня величина відносної вологості повітря Становить 77%. Вона буває найвищою в осінньо-зимовий період (81-86%) і найнижчою у весняно-літній період (62-69%). Змінюється вона і протягом доби: вночі — вища, вдень — нижча. За період 1965-1990 рр. вологість повітря в Городку за місяцями мала такі середні величини:

| Таблиця 3. Середня вологість повітря у м. Городок за період з 1965 по 1990 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяці року | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сер. |
| Абсолютна вологість повітря в мб | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 7,6 | 10,9 | 13,9 | 15,9 | 15,2 | 12,1 | 9,2 | 6,5 | 5,1 | 9,2 |
| Відносна вологість повітря у % | 85 | 81 | 77 | 63 | 62 | 71 | 78 | 79 | 77 | 81 | 84 | 86 | 77 |

Хмарність

На території району хмарна погода домінує протягом року. Цьому сприяють як місцеве поверхневе випаровування, так і насичене вологою повітря, принесене циклонами з Атлантики. Хмарність у районі становить 66-70%. За рік буває в середньому 42 безхмарних дні, а похмурих і напівхмарних — 323 дні. Найбільше похмурих днів припадає на холодний період року, найменше — на теплий. У небі Городоччини можна спостерігати протягом року 10 видів хмар, найголовнішими з яких є шаруваті, купчасті, перисті та їх різновиди: шарувато-купчасті, перисто-купчасті, шарувато-дощові та купчасто-дощові.

Порівняно з хмарами тумани є малорухомими і швидкоминучими. За рік нараховується в середньому 60 днів з туманами, з яких на холодний сезон припадає 42 дні, на теплий — 18 днів.

- Оцінка існуючої ситуації

Аналіз стану навколишнього середовища

Ділянка знаходиться в західній частині м.Городок поруч з магістраллю М11 - автомобільним шляхом міжнародного значення (вул.Львівська в межах міста).

Територія ДПТ охоплює ділянку вздовж вул.Героїв Крут а також коридор для прокладення проектованої підїзної дороги між вул. Героїв Крут та М 11.

Навколо ДПТ розташовані:

- з південно межі – смуга відводу магістралі М11;

- з північної межі – територія ОЖБ та об’єктів громадського призначення;

- зі східної та західної меж – ділянки для ОЖБ та ОСГ, існуючі вулиці.

  - Використання території

Територія проектованої ділянки на даний момент використовується для ведення ОСГ і частково охоплює територію для обслуговування  садибної житлової забудови.

Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)

На території забудова відсутня

  - Характеристика об'єктів культурної спадщини

На території опрацювання об'єкти культурної спадщини відсутні.

  - Характеристика інженерного обладнання

Територія ДПТ забезпечена усіма необхідними інженерними мережами. Безпосередньо по території ДПТ зі сходу на захід ділянку перетинають водопровідна мережа, ЛЕП 10 кВ та 0,4 кВ, газопровід середнього тиску та кабель зв’язку.

  - Характеристика транспорту

Територія опрацювання на даний час має сформовану вуличну мережу. Доступ здійснюється з вул.Львівської (М 11) а також можливий з вул.Героїв Крут.

  - Характеристика озеленення і благоустрою

Озеленення території представлене самосівом. Благоустрій відсутній.

  - Планувальні обмеження

Планувальні обмеження стосовно ділянки проектування наступні:

- межі сусідніх ділянок згідно з ПКК;

- ОЗ інженерних мереж - 4м в обидва боки від водопровідної мережі та газопроводу;

- ОЗ ЛЕП 10 кВ та 0,4 кВ – 10 та 2 м в обидва боки ;

- ЧЛ вулиць, смуга відводу автомагістралі.

4. Розподіл території по функціональному призначенню. Розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується

Загальна площа  проектованої ділянки – 1,1315 га.

В цих межах пропонується будівництво під'їзної автодороги з вул.Львівської (М 11) до багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Проектом пропонується влаштування ЧЛ шириною 12 м, в межах котрих передбачається:

- проїзна частина шириною 6м,

- тротуар - 1,5м,

- зелена смуга - 1,5м.

Вздовж зеленої смуги пропонується розміщення ліхтарів. Площа вулиці в ЧЛ в межах ДПТ становитиме 1928,4 м2. Довжина дороги (від ЧЛ існуючих вулиць) – 160,7 м.

5.  Характеристика видів використання території

В межах ДПТ детально передбачено наступні види використання території:

- смуга озеленення в межах ОЗ мереж.

- теритрія транспортного призначення – ЧЛ вулиці, парковки.

6.  Переважні, супутні і допустимі види використання територій, Містобудівні умови та обмеження забудови ділянок

Основним видом використання території в межах ДПТ є територія транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа).

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- проїзна  частина;

- тротуари;

- розділювальні  і  технічні  смуги;

- велодоріжки;

- лінії  громадського  транспорту.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

- засоби  регулювання  вуличного   руху  (дорожні  знаки,  світлофори,  бар'єрне  засоби  освітлення  вулиць;

- підземні  інженерні  комунікації  і  споруди;

- наземні  пішохідні  переходи;

- інженерні споруди – дамба,обвалування, укріплення схилів;

- зупинки  громадського  транспорту.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- наземні  та  надземні  інженерні комунікації;

- надземні  пішохідні  переходи;

- озеленення  розділювальних  і  технічних  смуг;

- рекламні  щити,  установки,  розтяжки,  тощо;

- тимчасові  стоянки  автотранспорту;

- тимчасові  стоянки  для  велосипедистів.

7. Основні принципи планування та забудови території.

Формування планувальної структури та архітектурної композиції

Проектне рішення детального плану території базоване на:

- врахуванні існуючої забудови в межах ділянки;

- врахуванні планувальних обмежень;

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- врахуванні існуючої мережі вулиць;

- побажаннях та вимогах замовника – Городоцької МР та заявника – ЖБК "ГРІНХАУЗ СІТІ", визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;

- врахуванні інтересів власників сусідніх земельних ділянок, даних геокадастру;

- взаємозв'язках планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану і раніше розробленого ДПТ.

В межах території детального плану передбачається будівництво дороги для обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.  Транспортні шляхи проектуються з врахуванням вже сформованих , зокрема - їх приєднання до вул.Львівської (М11) та вул.Героїв Крут.

Ширина в ЧЛ проектується 12 м. В цих межах передбачається проїзна частина шириною 6м, тротуари шириною 1,5 м а також зелені смуги шириною 1,5м.

Для безпечного примикання вулиці та з’їздів з магістралі пропонується влаштування перехідної швидкісної смуги вздовж вул.Львівської (М11).

8. Житловий фонд та розселення

Згідно з розробленим ДПТ, на території опрацювання не проектується розміщення житлових будівель, тому розрахунок не передбачається.

9. Система обслуговування населення

Не передбачається.

10. Вулична мережа. Транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів

Територія опрацювання на даний час має сформовану вуличну мережу. Доступ здійснюється з вул.Львівської (М 11) а також можливий з вул.Героїв Крут.

Зупинки громадського транспорту знаходяться  вздовж вул.Львівської.

Безпека руху автомобільного транспорту забезпечується проектними рішеннями, що відповідають державним стандартам України, а також ДБН В.2.3- 4:2015 "Автомобільні дороги" та відповідає ДСТУ, ГОСТ та іншими нормативними документами з питань безпеки руху на автомобільних дорогах.

11. Інженерне забезпечення. Розміщення магістральних інженерних мереж, споруд

Територія ДПТ забезпечена усіма необхідними інженерними мережами. Безпосередньо по території ДПТ зі сходу на захід ділянку перетинають водопровідна мережа, ЛЕП 10 та 0,4 кВ, газопровід середнього тиску та кабель зв’язку.

В межах ДПТ передбачається влаштування наступних інженерних мереж та споруд для обслуговування проектованого об’єкту та території навколо:

- прокладання  підземного кабеля електропередач орієнтовною довжиною 150 м вздовж ЧЛ від існуючої ЛЕП 0,4кВ вздовж дороги для живлення ліхтарів;

-  влаштування системи дощової каналізації відкритого типу вздовж усієї ділянки дороги та необхідного інженерного устаткування.

Примітка до п.11: Пояснювальна записка має рекомендаційний характер і може уточнюватися на наступних стадіях проектування.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території. Вертикальне  планування  і  використання підземного простору

Земляне полотно запроектовано з урахуванням рельєфу місцевості, кліматичних і грунтово - геологічних умов району прокладання траси в І-ій дорожньо - кліматичний зоні, згідно з вимогами ДБН В.2.3-4:2015 і з урахуванням рекомендацій ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 «Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг».

Прийнятими проектними рішеннями передбачені спеціальні заходи щодо попередження запобігання небезпечним геологічним явищам на всій ділянці проектування, зокрема:

- вертикальне планування території у межах ЧЛ, яке забезпечує уникнення застою поверхневої води;

- влаштування системи поверхневого водовідводу з метою попередження розмивів та інфільтрації ґрунтової води, влаштування водопропускних споруд для відведення поверхневого стоку з двохкамерними приймачами для очистки первинних брудних дощових стоків в понижених місцях з поперечним ухилом території;

- улаштуванням  дренуючого  шару  із  щебенево-піщаної суміші для  відведення  води  з  нижніх шарів ;

- виконання необхідного ухилу схилів і укосів з врахуванням їх висоти і кладу ґрунту і їх укріплення.

Загальна довжина ділянки прокладання  дороги – 170м. Для підсипки земляного полотна використовувати ґрунт із виїмки

Зважаючи на відсутність на території ДПТ потенційно небезпечних об‘єктів, а також потенційних чинників надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру схема цивільного захисту в даному ДПТ, згідно з завданням, не розробляється.

Примітка до п.12: Детальний перелік інженерних заходів щодо влаштування дорожнього полотна буде відображено на наступних етапах проектування в робочому проекті .

13. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон

При проектуванні ДПТ передбачено комплексний благоустрій території, зокрема:

- облаштування проїзної та пішохідної частин в межах ЧЛ;

- влаштування необхідного освітлення;

- влаштування смуг озеленення;

- влаштування перехідно-швидкісної смуги для повороту з вул.Львівської (М11).

Конструкцію дорожнього одягу розроблено з врахуванням вимог ДБН В.2.3 4:2015 "Автомобільні дороги"

Ширина проїзної частини прийнята 2х3м з влаштуванням водовідвідних лотків та тротуарів шириною 1,5м. Краї тротуарів зафіксовані бордюрними каменями.

14. Заходи по поліпшенню стану та охорони навколишнього  середовища

14.1. Загальні рішення

Основні заходи стосовно охорони і поліпшення стану навколишнього середовища м.Городок і, в тому числі, проектованої території, висвітлені у  відповідному розділі генплану міста.

При цьому слід  доповнити перелік конкретних заходів щодо проектованої території, а саме:

    влаштування нових інженерних мереж;

    виконання вимог та рекомендацій розділу даного ДПТ, 13."Комплексний благоустрій та озеленення території";

14.2. Охорона навколишнього природного середовища

В ході реалізації рішень ДПТ пропонується розробити та виконати наступні містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища:

- впорядкування автомобільного руху;

- влаштування інженерних мереж;

- вертикальне планування;

- озеленення території.

Територія проектування повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

Згідно ст. 2 п 1.  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля,  щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Згідно ст. 3 п. 3 п.п. 10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється у разі будівництва об'єктів значного негативного впливу, згідно переліку. Даним ДПТ не передбачається будівництво нових об'єктів значного санітарного впливу. ДПТ розробляється з метою впорядкування та належного оформлення документів, можливості оформлення надходжень місцевого бюджету. Відповідно окремий розділ СЕО в даному випадку розробляти немає необхідності.

При намірах забудовника будівництва об'єкту, що є в перліку ст. 3 п. 3 п.п. 10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», необхідно виконати вимоги Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

14.3. Зміст та основні цілі ДПТ, його зв'язок з іншими документами державного планування

«ДПТ для влаштування заїзду з вул.Львівської до багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул.Львівській,657-А в м.Городок» розроблений на підставі Рішення Городоцької міської ради  № 22/19-4466 від 17.02.2022 року.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею орієнтовно 1,1315 га.

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та використання території для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури.

Завданням детального плану території є:

1.   обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

2.   урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

3.   обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;

4.   забезпечення раціонального використання території;

5.   визначення на території проектування особливих функціональних зон;

6.   встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

7.   розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» , ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні детального плану території (ДПТ), враховуються основні рішення  генплану міста, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку міста, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

Проектом ДПТ пропонується будівництво нової дороги з ув‘язкою з існуючою транспортною системою та планувальними обмеженнями, зокрема:

- примикання проектованої вулиці до існуючої магістральної дороги М 11;

- врахуванні наявних інженерних мереж,їх охоронних зон;

- врахуванні рельєфу місцевості, та умовних прибережнозахисних смуг водойм.

Загальна площа забудови становить 0,1928 га.

14.4. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо ДПТ не буде затверджено

Ділянка знаходиться в західній частині м.Городок поруч з магістраллю М11 - автомобільним шляхом міжнародного значення (вул.Львівська в межах міста).

На хопленій даним детальним планом території на даний момент існують проблеми:

-     складний доступ транспорту у зв'язку з відсутністю необхідної кількості під'їзних доріг до проектованого раніше кварталу житлової забудови, до існуючих та проектованих об’єктів  громадського призначення

-    відсутність якісних хідників та велосипедної інфраструктури.

Вцілому стан навколишнього середовища на території проектування можна охарактеризувати як задовільний.

У випадку нереалізації ДПТ є ймовірність подальшого руйнування єдиної дороги, що забезпечує доступ до території з вул.Львівської.

14.5. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності.

Аналізуючи вплив даного ДПТ на навколишнє середовище необхідно розглянути наступні фактори:

| Фактор довкілля | Вплив |
| --- | --- |
| Здоров’я населення | Негативний вплив відсутній. Викидів, скидів утворення та поводження з небезпечними речовинами не передбачається. Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми допустимого впливу. |
| Землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) | Проектне цільове призначення об’єктів відповідає чинному земельному законодавству та містобудівній документації. |
| Води | Важливим розділом проекту буде впорядкування та берегоукріплення водойм а також організоване відведення поверхневих стоків з території дороги. Систему дощової каналізації забезпечити двохкамерними приймачами для очистки первинних брудних дощових стоків. |
| Повітря | Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть автотранспорту та будівельної техніки, при нормативному використаннї систем очистки вентиляційних випарів цілком відповідає звичайним процесам будівництва та ремонтам доріг і мостів в Україні. |
| Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) | Негативний вплив при дотриманні вимог очистки викидів незначний, звичайний для міста. Викиди парникових газів виключно від автотранспорту та у звичайних для проведення будівельних робіт концентраціях. |
| Біорізноманіття | Цінні зелені насадження на ділянці проектування відсутні. |
| Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину | Не застосовується, територія ДПТ поза межами охоронних зон та пам'яток. |

14.6. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом

Територія проектування розташована поруч з м.Городок , тому для неї характерні такі ж екологічні проблеми, які є у місті вцілому. Перелік найбільш гострих екологічних проблем у порядку першочерговості їх вирішення:

1. Руйнування або відсутність об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що створює великі осередки неблагоустроєних територій ;

2. Нзадовільний естетичний та фітосанітарний стан зелених насадженнь, наявність аварійних дерев та чагарників у житловій забудові, вуличних насадженнях, скверах та парках села;

14.7. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

Проект ДПТ проводиться у відповідності до діючих нормативних документів (ДБН, ДСП), законів України.

14.8. Опис наслідків для довкілля , у тому числі для здоров‘я населення , у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко - ,середньо -, та довгострокових (1, 3,-5,та 10-15 років відповідно, а за необхідності 50-100 років), постійних і тимчасових , позитивних і негативних наслідків.

Наслідки  від реалізації проекту ДПТ повинні не перевищувати допустимих впливів від виробничої, будівельної та господарської діяльності в сільському середовищі. Можливі тимчасові наслідки під час будівництва – викиди, пилюка, шум, забруднення проїзних частин і тротуарів. Дані наслідки повинні мінімізовуватись на вчасно ліквідовуватись виробничою та будівельною організацією.

Переміщення ґрунтових мас повинно відбуватись в межах будівельного майданчику. Місце вивезення ґрунтових мас визначається проектом організації будівництва.

14.9. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ

З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище  будуть виконані наступні заходи:

-       компонування генплану, а також виконання вертикального планування території з упорядкуванням поверхневого стоку зливових вод;

-       будівництво споруд з урахуванням категорії пожежної небезпеки, ступеня вогнестійкості, а також з дотриманням необхідних розривів між ними;

-       використання           для      планових         і           профілактичних           ремонтів технологічних майданчиків з твердим покриттям;

-       заземлення всіх металевих частин, які можуть опинитися під напругою;

-       улаштування захисного відключення електрообладнання при перевантаженнях і короткому замиканні;

-       своєчасне проведення профілактичних оглядів і ремонтів обладнання силами спеціалізованих організацій;

-       улаштування системи блискавкозахисту;

-       оснащення об’єкта первинними засобами пожежогасіння;

-       застосування гідроізоляції всіх підземних споруд ікомунікацій;

-       застосування антикорозійного захисту для всіх металоконструкцій;

-       благоустрій та максимальне озеленення території;

-       дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил технікибезпеки.

У випадку, виявлення додаткових потенційних негативних наслідків, будуть розроблені заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.

14.10. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив , що розглядалися, опис способу, в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

В процесі проектування не розглядались альтернативи використання ділянки в межах ДПТ, оскільки саме задяки будівництву дороги можна здійснити організований доступ до території на північ від вул.Львівської .

14.11. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Можливо передбачити створення моніторингової групи для оцінки допустимого рівня санітарно-екологічного стану після реконструкції.

14.12. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення (за наявності).

Транскордонні наслідки від реалізації проекту ДПТ відсутні.

14.13. Резюме нетехнічного характеру інформації

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання кварталу, що є наслідком дотримання санітарно-захисних зон.

Територія  повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

До містобудівних заходів регулювання основних показників якості навколишнього середовища відносяться:

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів;

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу;

- вибір під забудову добре провітрювальних територій.

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних відстаней від проектованого об’єкту до існуючої забудови.

Охорона повітряного басейну

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується застосовувати наступні заходи:

- покращити експлуатацію вентиляційних засобів і встановлення контролю за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах;

- обмежити рух вантажного транспорту в денний період.

Охорона водного басейну

Прийнятими проектними рішеннями передбачені спеціальні заходи щодо охорони водного басейну, зокрема:

- вертикальне планування території у межах ЧЛ, яке забезпечує уникнення застою поверхневої води;

- влаштування системи поверхневого водовідводу з метою попередження розмивів та інфільтрації ґрунтової води, влаштування водопропускних споруд для відведення поверхневого стоку з двохкамерними приймачами для очистки первинних брудних дощових стоків в понижених місцях з поперечним ухилом території;

- влаштуванням  дренуючого  шару  із  щебенево-піщаної суміші для  відведення  води  з  нижніх шарів .

Охорона ґрунтів

Для підтримання нормального санітарного стану ґрунтів передбачається вдосконалення санітарної очистки, каналізування дощових токів. Зменшення долі забруднюючих речовин, що попадають в грунт з атмосфери, передбачено заходами по захисту повітряного басейну від забруднення.

15. Першочергові заходи

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 5 років, в тому числі 1-ша черга – 3 роки.    Черговість   реалізації   ДПТ  наступна:

1-га черга

а) виготовлення технічної документації заявнику;

б) виділення смуги відводу для будівництва автодороги;

в) інженерна підготовка території, будівництво автодороги – прокладання проїзної та пішохідної частин.

2-га черга

а) комплексний благоустрій території.

16. Перелік вихідних даних

1. Завдання на проектування.

2. Рішення Городоцької міської ради  № 22/19-4466 від 17.02.2022 року.

3. Геодезичне знімання М 1:500, надане замовником.

4. Викопіювання з ГП м Городок.

17. Основні техніко-економічні показники детального плану

| № | Показники | Одиниця виміру | Вихідний рік 2022р. | Перша черга 2025 р. | Розрахунко-вий термін 2027 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територія (в межах детального плану), всього в тому числі: | га | 1,1315 | 1,1315 | 1,1315 |
| 1. | Територія ділянки для розміщення проектованого об’єкту | га/ км | 0,1928/ - | 0,1928/ 0,1607 | 0,1928/ 0,1607 |
| 1.1 | - площа проїзної частини | м2 | - | 1008 | 1008 |
| 1.2. | - площа мощення пішохідного тротуару | м2 | - | 474 | 474 |
| 1.3. | - площа озеленення | м2 | - | 446 | 446 |
| 2. | Територія за межами ділянки проектованого об’єкту : -ЧЛ, дороги -парковки -озеленення | га | 0,9387 0,4097 - 0,529 | 0,9387 0,3306 0,2548 0,3533 | 0,9387 0,3306 0,2548 0,3533 |

Проект землеустрою для території в межах ДПТ  розробляється згідно угоди ліцензованою землевпорядною організацією.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня. Виконавчий орган селищної ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом районної ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – відповідною районною радою.

Детальний план території не підлягає експертизі.

18. Додатки

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Відповідно до даних натурних обстежень, інженерно-топографічних вишукувань детальним планом території передбачено такі містобудівні умови та обмеження щодо використання земельної ділянки в межах проектування.

1. Назва об’єкта будівництва :  «ДПТ для влаштування заїзду з вул.Львівської до багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул.Львівській,657-А в м.Городок»

2. Інформація про замовника: Городоцька міська рада (ОТГ)

3. Вид будівництва: нове будівництво

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта:  вул.Львівська 657-А в м.Городок

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  ділянкою: ДПТ розробляється з метою виготовлення необхідної документації.

6. Площа земельної ділянки: площа проектованої ділянки – 0,0457га.

7. Цільове призначення земельної ділянки: територія об’єктів транспортної інфраструктури

8. Посилання на містобудівну документацію: Викопіювання з ГП м.Городок.

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія  транспортної інфраструктури

10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва:

- площа земельної ділянки (проектована) 0, 1928га;

- площі забудови, замощення та озеленення визначатимуться на подальших стадіях проектування. Орієнтовні площі наведені в техніко-економічних показниках даної пояснювальної записки.

11. Гранично допустима висота будівель: не передбачається

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: не регламентується

13. Максимально допустима щільність населення: не передбачається

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови: не підпадає під вимогу

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охорони ландшафту: немає

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків та споруд: 3 м

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: - ОЗ водопровідної мережі та газопроводу - 4м в обидва боки ;

- ОЗ ЛЕП 10 кВ та 0,4 кВ – 10 та 2 м в обидва боки ;

- ОЗ проектованих мереж згідно з нормами(в межах ЧЛ та лінії регулювання забудови)

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не вимагається

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; замощення під’їздів асфальтобетоном; озеленення вільної від забудови території (посів багаторічних трав, посадка дерев, влаштування освітлення).

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   плавне пониження тротуарів до рівня проїзної частини в місцях їх пересікання.

21.  Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць:

немає

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає

23. Додаткові вимоги: немає.